| République Démocratique du Congo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID : G-012254-001 ID : G-011788-006 Dossier d’Appel d’Offres (DAO) n. …………………………. DOSSIER TECHNIQUE D’APPEL D’OFFRE (DTAO) : « Recrutement d’une Entreprise Générale des Travaux chargée de l’Aménagement de l’Espace Equipé pour la Restauration du Personnel de la GIZ dans la Concession UTEX à Kinshasa / Commune de Ngaliema » « Travaux d’Aménagement de l’Espace Equipé pour la Restauration du Personnel de la GIZ (Cuisine et Cantine) dans la Concession UTEX – 128 FGHI sur Av. Col. Mondjiba à Kinshasa / Commune de Ngaliema » |  |  |  |  |  |  |

février 2026

Table des Matières

DOSSIER TECHNIQUE D’APPEL D’OFFRE (DTAO) :

- Généralités

  - Introduction et Objet du Marche

  - Descriptif de Synthèse des Travaux

  - Prescriptions et Consignes Générales

  - Textes de Références - Rappel de la Règlementation

  - Conformité aux Normes

  - Provenance

  - Qualité, Contrôle et Essais

  - Sensibilité de l’Environnement

  - Intempéries

  - Expériences Antécédentes et Personnel affecté aux Travaux

  - Délai d’Exécution et Fin des Travaux

  - Réception Provisoires des Travaux

  - Réception Définitive des Travaux

  - Instructions aux Soumissionnaires.

  - Spécifications Techniques Générales :

    - Travaux Préparatoires

    - Etudes Complémentaires/Préalables et Plan d’Installation de Chantier - PIC

    - Les Installations de Chantier

    - Clôture de Chantier sur Rue

    - Branchements de Chantier

    - Cantonnements

    - Moyen de Lavage

    - Gestion des Déchets

    - Signalisation Provisoire

    - Panneau de Chantier

    - Nettoyage Chantier

    - Protection des Arbres et Végétaux Existants

    - Compte Prorata

  - Prescriptions et Spécifications Techniques des Matériaux :

    - Travaux de Premiers Œuvres

    - Prescriptions pour Travaux de Génie Civil

    - Maçonneries

    - Charpente, Toiture et Couverture

    - Travaux d’Electricité

    - Travaux de Plomberie

    - Climatisation

    - Revêtements : Enduit sur Parois

    - Revêtements : Carrelage Sol et Faïences

    - Travaux de Menuiserie, Huisserie (Portes et Fenêtres)

    - Travaux de Peinture

  - Prescriptions et Spécifications Techniques pour l’Equipement de l’Espace    Cuisine en Meubles et Appareils Electroménagers Professionnels :

    - Meubles de Cuisine en BOIS ou similaires (80 Kg pN)

    - Meubles de Cuisine en INOX (100 - 150 Kg pN)

    - Appareils et Equipements Electroménagers Professionnels

    - Equipements Divers

- Bordereaux Descriptif et Quantitatif (BQ)

- Plans et Tableaux Graphiques :

4.1   Plan de Masse

4.2   Plan de Situation

4.3   Plan d’Implantation

4.4.r   Plan Aménagée de l’Espace Cuisine

4.5.r   Lay – Out du Plan Aménagée de l’Espace Cuisine

4.6.r   Plan de Puissance Electrique de l’Espace Cuisine

4.7   Coupe Y-y de l’Espace Cuisine

4.8   Coupe X-x de l’Espace Cuisine

4.9   Plans et Coupes de la Cantine Couverte

DOSSIER TECHNIQUE D’APPEL D’OFFRE (DTAO)

1.           Généralités :

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est une entreprise fédérale allemande. Elle travaille dans plus que 130 pays autours du monde. La GIZ intervient depuis 1978 pour le compte du ministère fédéral de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) en République Démocratique du Congo (RDC).

Dans le cadre du bien-être au travail du personnel GIZ une carence en termes d'espaces équipés pour la restauration a été constatée. Sur ce, des Travaux pour l’Aménagement d’un Espace Equipé (Cuisine et Cantine) sont prévus pour mettre en état les conditions de travail du personnel.

Le présent Dossier Technique d’Appel d’Offre (DTAO) a pour but de faire connaître le programme de la construction, le mode d'exécution, la nature et les procédures de mise en œuvre des matériels et matériaux acquiesçant l’exécution des « Travaux d’Aménagement d’un Espace Equipé pour la Restauration du Personnel (Cuisine et Cantine) dans la Concession UTEX à Kinshasa / CC Ngaliema »

1.1       Introduction et Objet du Marche :

La GIZ par la publication du présent DAO, envisage le recrutement d’une Entreprise Générale de Construction pour l’exécution des « Travaux d’Aménagement d’un Espace Equipé pour la Restauration du Personnel (Cuisine et Cantine) dans la Concession UTEX à Kinshasa / CC Ngaliema ».

La Concession 128 FGHI qui accueille le site des Clusters et le service Unit fait partie du Grand Complexe Résidentiel-Commercial « UTEX » et est situé sur l’Avenue Colonel Mondjiba dans la Commune de Ngaliema, à proximité du Centre-Ville de Kinshasa.

Ledit site, ayant une configuration planimétrique Polygonale à « L », s’étend sur une surface d’environ 1.600 mètres carrés.  À son intérieur, à part la voie d’Accès, la Guérite et le local d’Accueil, se trouvent le Bâtiment Bureautique 128 FGHI d'environ 640 m2 d’emprise au Sol et une Cour Interne Inexploitée d'environ 300 m2 .  C’est justement dans la Cour Interne qui, sur une surface de 260 m2 , l’Espace Equipé pour la Restauration du Personnel sera Aménagée . Sur ce, un Local Inutilisée (30,31 m2) y compris son Dépôt Extérieure en Servitude (3,60 m2) , sera réaménagée pour accueillir la Cuisine Equipée .  Cependant, le soubassement en Béton Existant sera fera l’objet de requalification en vue d’accueillir une Cantine Couverte par une Toiture (55 m2) et une Cantine Découverte (71 m2) . Le Local des Services Sanitaires (3 m2) fera également l’objet de Travaux de Réfection et Modernisation.

Les Coordonnées Géographiques du Site des Travaux sont :

- Siege des Clusters GIZ à Kinshasa :

- Géolocalisation : - 04°32'23" Sud ; 15°27'05" Est

La mise en Œuvre des Interventions pour l’Aménagement d’un Espace Equipé pour la Restauration, engendrera un cadre favorable dans la Vision de pousser d’avantage l’exploitabilité et les performances opérationnelles du Personnel affectée aux Clusters GIZ à Kinshasa.

Bâtiment 128 FGHI

Cour Interne

Mis à part les Installations de Chantier et les Travaux Préparatoires, les Désignations qui feront l’objet de cette offre seront au sujet de la Construction de Trois (5) Composantes séparés, mais reliés au but de leur exploitation final :

Les différentes composantes du marché constituent une seule offre. Une entreprise générale des Travaux de Génie Civil sera l’adjudicataire. L’attribution du marché sera déterminée en fonction des Qualifications Techniques des Soumissionnaires et du Prix Global indiqué dans les différentes offres.

La GIZ se réserve le droit de construire la totalité ou une partie des ouvrages énumérés ci-dessus.

Les Donnes Dimensionnels des Espaces à Bâtir peuvent être synthétisées comme dans le Tableaux Suivante :

1.2       Descriptif de Synthèse des Travaux :

« Les travaux doivent se faire en tout professionnalisme suivant les règles de l’art. De même, les matériaux employés doivent être en parfaite concordance avec les normes techniques et scientifiques les plus modernes ». Avant la mise en œuvre, l’Entrepreneur fournira, à l’agrément du Superviseur de la GIZ, un échantillon des matériaux qu’il se propose de mettre en œuvre. Les matériaux réellement employés sur chantier doivent être de même qualité et de même composition que les échantillons retenus.

L’adjudicataire est censé avoir pris connaissance de l’origine et de la qualité des matériaux avant la remise de son offre. Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient des matériaux utilisés ou leur délai d’approvisionnement.

Les spécifications techniques ici-énumérées ne sont pas exhaustives et sont complétées par les plans de détails et par le Bordereau Descriptif et Quantitatif (BQ).

En synthèse et pour l’essentiel, les activités à mettre en Ouvre comprennent :

| ITM | Composantes des Travaux et Taches à Achever : |
| --- | --- |
| 0 . | Travaux Préparatoires et Installation, Nettoyage et Repli Chantier : - Conception et mise en Œuvre PIC et PGES ; - Implantation Ouvrages, Signalisation Affichage, Dotation EPI et Installation Chantier. - Nettoyage à fin des travaux et replis du chantier. |
| I. | Composante. I : Travaux d’Aménagement ESPACE CUISINE et Dépôt Extérieure en Servitude |
| I.A. I.A.2 I.A.3 I.A.4 I.A.5 I.A.6 I.A.7 I.A.8 | ESPACE CUISINE de 30,31 m² d’emprise au sol : Réfection de la Toiture : - Démontage et Mise en Décharge de la Surface Couvrante Vétuste (Toit en Tôles Ondulées Ordinaires de 34m2 de surface) y compris l’ajustage éventuel de la Charpente en Bois existante et le démontage des Parois des Séparations Internes en Triplex (Long. 4,00 x H.2,20) ; - Fourniture, Pose et Mise en Service Eléments Modulaires pour Parachèvement Extérieure du Toit en Tôles BAC ALU-ZINC 0,5 émaillés sur 34,0 m2 de Surface ; - Fourniture et pose Canalisation Horizontale et/ou Gouttières d’égouttage des Eaux en PVC de 90 mm sur 6 mt de Long. ; - Fo&Po Canalisation Verticale en Tubes de PVC 110 pour l’Evacuation et la Descente des eaux, sur 3 mt de Long. . Remise à Niveau de l'Installation Electrique : - Commandes et Protections Electriques : Fourniture et Pose Tableau Divisionnaire de 22 Départs/Circuits/Module ; Coffret de manœuvre de 125 A ; Répartition/Sectionneur de circuit 125A ; Disjoncteurs compact Tetra-Polaire 4P 125A ; Disjoncteurs G4 63A, G1 32A, G1 32A, G1 20A, G1 16A . - Points d’Eclairage : Fourniture et Pose n.4 Points Lumineux en Jeux Complet de Tubes ou Réglette au Néon, LED 40 Watts, pour Eclairage Intérieure ; n.2 Points Lumineux en Jeux Complet de Réglettes au Néon (Doubles) hermétiques, LED 40 Watts, pour Eclairage Extérieure. - Interrupteurs : Fourniture et Pose n.2 Interrupteurs Bipolaires va et viens (Schéma Sch. 6) ; n.1 Interrupteur Bipolaire SC2 hermétique étanche (Schéma Sch.2) ; - Prises : Fo&Po n.3 Prises avec Terre Monophasé, 16 A / 220V / 50 Hz ; n.6 Prises double avec Terre Bipolaire, 32 A / 220V / 50 Hz ; n.2 Prises pour Hotte d'Aspiration Cuisine, 32 A ; n.4 Prise tétra polaires 3P+N+T , 50 A 125/250 volts, - Fourniture et pose d'autres équipement de protection, Câbleries, Filière et Tubages y compris le bloc de secours. Climatisation : - Fourniture et Pose n.2 Splittes Air Conditionner 12.000 BTU/h 1.5 CV, complets de Compresseur (Fan) Extérieure. Aménagement Réseaux Hydraulique : Travaux de Plomberie : - Adduction : Aménagement et Mise en Forme Raccordement Extérieure au Bâtiment 128 FGHI par tuyauterie d’adduction en PPR 3/4 PN 16 ; Fourniture et pose Tuyauterie PPR 3/4 PN16 pour Alimentation/Adduction ; Fourniture, Pose et Mise en Service n.6 Robinets puisage 3/4 PN25 pour PLONGE X 2 BACS avec égouttoir Lave-mains et pour x 4 BACS EN BETON EXTERIEURES ; Vanne d'arrêt 3/4 PN25 à l'entrée de chaque pièce. - Evacuation : Fourniture et pose Tuyauterie d'évacuation en PVC 63 PN8 pour Plonge x 2 Bacs et pour n.4 Eviers en Béton Extérieures ; Siphon de sol de la Cuisine ; n.2 Chambres de Visite avec parois intérieurs crépis et étanches. Aménagement de 4 Eviers de Lavage Extérieures en Béton (Lavabos) : - Fourniture et Mise en œuvre (Fo&Po) de n.4 Eviers de Lavage Extérieures en Béton légèrement armé (B2 300 - CLA) dosé avec Classe de Résistance à 250-300 kg/m3 y compris les poteaux ou pieds en maçonnerie ordinaire (Briques) pour une hauteur de 0,4 mt, la finition au mortier de ciment (enduisage) et le soubassement de fondation. Long. 1,0 mt x Larg. 0,70 mt / H. 0,60 mt avec épaisseur des Parois 0,1 m . - Fourniture et Pose Revêtement Murale en Carrelage au Grès Cérame Pressé émaillé « Typologie.3 : Faïences à Inspiration Classique » dim. (15 x 30) cm, à poser sur les Mur Extérieure de la Cuisine, complémentairement aux Robinets de Puisage des n.4 Bacs de Lavage en Béton. Revêtements : Carrelage et Faïences - Décapage et Mise en Décharge du Carrelage Vétuste (Carreaux 20x20 cm sur 30,31 m2 de surface) ; - Fo&Po Revêtements du Sol en Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé, dim. (40 x 40) cm, sur 31 m2 ; - Fo&Po Revêtements Murales en Faïences au Grès Cérame Pressé émaillé, dim. (15 x 30) cm, sur 1,5 m2 de surface. A poser sur le Mur Intérieure de la Cuisine, supérieurement aux Fourneaux à 6 Feux et Inférieurement la Hotte d’Extraction ; Huisserie : Emboîtement Porte Métallique vers la Cantine Extérieure - Démolition et Mise en Décharge Maçonnerie Murale pour emboitement Porte Métallique (90 x 220 cm sur 1,98 m2; - Fourniture et pose Porte en tubes métalliques durables de première choix (Larg. 0,90 × H. 2,10), à semple ouvrant semi-vitrée (Vitres Translucides, de 5 mm d’épaisseur) ; - Ajustage et Remise à niveau des Accessoires de l’Huisserie Existante (n.2 Fenêtres Métalliques et n.1 Porte métallique Semi-Vitrée) ; Réfection de la Peinture Murale Intérieure et Extérieure - Fourniture et Pose Badigeonnage par chaulage des murs intérieurs, Extérieures et Plafond sous-dalle ; - Fourniture et Pose Peinture Minérale à Base de Silicate (ou similaire) pour Murs Intérieurs sur 70 m2 de Surface ; - Fourniture et Pose Peinture en Email Waterproof pour Murs Extérieurs sur 75 m2 de Surface ; DEPOT EXTERIEURE EN SERVITUDE de 3,60 m² d’emprise au sol : - Ajustage et Remise à niveau du gitage et des feuilles de Triplex du Faux-Plafond Existante (Triplex 4 mm sur 3,60 m2 ) ; - Travaux de l'Installation Electrique : Branchement et Protections, Fo&Po n.1 Point Lumineux en Jeux Complet de Tube Lumineux ou Réglette au Néon, n.1 Interrupteur Mono-polaire SC1 (Schéma Sch.1), n.1 prise double avec Terre Bipolaire, 20 A / 220V / 50 Hz. ; - Fo&Po Revêtements du Sol en Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé, dim. (40 x 40) cm, sur 4 m2 ; - Fourniture et Pose Treillis Métallique Aluminium (Rouleau de Largeur 1 mt x Longueur 30 mt, Profondeur 0,06 cm mailles de 1,4 x 1,6 mm) pour verrouillage et isolation des Ouvertures des Claustras dans les Murs. - Fourniture et Pose Peinture Minérale à Base de Silicate (ou similaire) pour Murs Intérieurs sur 20 m2 de Surface ; - Fourniture et Pose Peinture en Email Waterproof pour Murs Extérieurs sur 22 m2 de Surface ; |
| II . | Composante. II : Aménagement CANTINE COUVERTE et passage en connexion vers la Cuisine |
| II.A II.B | CANTINE COUVERTE de 54,30 m² d’emprise au sol : - Fourniture, Pose et Mise en Service Panne pour achèvement de la Charpente Métallique a un versant en TUBE Rectangulaires d'Aciers Laminés (40x80x2) mm ; - Fourniture, Pose et Mise en Service Eléments Modulaires pour Parachèvement Extérieure du Toit en Tôles BAC ALU-ZINC 0,5 émaillés et autoportant sur 56 m2 de surface ; - Fourniture, Pose et Mise en Service Gouttière métallique en Tôle noire de 1,5 mm d’épaisseur y compris support en cornière de (40x40x2) mm ; - Fourniture et Pose Canalisation pour la Descente des eaux pluviales en Tubes de PVC 110 ; - Fourniture, Pose et Mise en Forme Maçonnerie de Finition aux n.6 Poteaux de la Charpente en Blocs (Briques) de terre cuite pour Manteau des Poteaux de la Toiture ; - Fourniture et Pose Revêtements Sol en Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé antidérapant, dim. (60 x 60) cm, sur 55 m2 de surface . PASSAGE en connexion vers la CUISINE de 8,00 m² d’emprise au sol : - Fourniture, Pose et Mise en Service de n.4 Poteaux Verticales profilées en Tubes d'Aciers Laminés IPN 100 et/ou IPE100 DE FORME TUBULAIRE de 4 mm d’épaisseur ; - Fourniture, Pose et Mise en Service de n.2 Fermes Triangulaires à deux versants, Profilées en Tubes d'Aciers Laminés IPN 80 et/ou IPE 80 DE FORME TUBULAIRE de 4 mm d’épaisseur ; - Fourniture, Pose et Mise en Service n.4 Pannes pour achèvement de la Charpente Métallique Triangulaire a deux versant en TUBE Rectangulaires d'Aciers Laminés (40x80x2) mm ; - Fourniture, Pose et Mise en Service Eléments Modulaires pour Parachèvement Extérieure du Toit en Tôles BAC ALU-ZINC 0,5 émaillés sur 12 m2 de surface ; - Fourniture, Pose et Mise en Forme Maçonnerie de Finition aux n.6 Poteaux de la Charpente en Blocs (Briques) de terre cuite. Pour Manteau des Poteaux de la Toiture ; - Fourniture et Pose Revêtements Sol en Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé antidérapant, dim. (60 x 60) cm , sur une 8m2 de Surface . |
| III . | Composante. III : Aménagement CANTINE DECOUVERTE et Espace Vert de la Cour Intérieure |
| III.A. III.B | CANTINE DECOUVERTE de 70,70 m² d’emprise au sol : - Reprofilage, Remise en Forme et Comptage de la surface partiellement dégradée du prolongement du soubassement de la cantine découverte, sur 30 m2 de Surface ; - Fourniture et Pose Revêtements Sol en Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé antidérapant , dim. (60 x 60) cm , sur 61 m2 de Surface . ESPACE VERT de la Cour Intérieure de 98,00 m² d’emprise au sol : - Aménagement Extérieure par des ornements urbains, pelouse, parterre et plantes ornementales, sur 70 m² ; - Aménagement, mise sécurité et rationalisation de l’Espace de Circulation Extérieure par l’implantation du chemin pour Access principal des piétons en pierres naturelles sur 28m2 de Surface . |
| IV. | Composante. IV : Réhabilitation Installations Sanitaires |
| IV.A | - Réfection de la Toiture : Démontage et Mise en Décharge de la Surface Couvrante Vétuste (Toit en Tôles Ondulées Ordinaires de 4,0 m2 de surface) y compris l’ajustage de la Charpente en Bois existante ; Fourniture, Pose et Mise en Service Eléments Modulaires pour Parachèvement Extérieure du Toit en Tôles BAC ALU-ZINC 0,5 émaillés sur 4m2 ; - Travaux de l'Installation Electrique : Branchement et Protections, Fo&Po n.1 Point Lumineux en Jeux Complet de Tube Lumineux ou Réglette au Néon, n.1 Interrupteur Mono-polaire SC1 (Schéma Sch.1), n.1 prise double avec Terre Bipolaire, 20 A / 220V / 50 Hz. ; - Remise à Niveau du Réseaux Hydraulique : Démontage et Mise en Décharge des Appareils Sanitaires Vétustes ; Vérification et Remise à Niveau du Réseau d’adduction/alimentation des Sanitaires (Tuyauterie PPR 3/4 PN16, Robinets de Puisage, Vanne d'arrêt ,ect. ; Fourniture, Pose et Mise en Service Sanitaires (WC) composé par un Abattant WC, Cuvette Toilette de 40x70 cm en Céramique ; Fourniture, Pose et Mise en Service Lave-Main Céramique Blanche, 37.5 x 18 x 9.5 cm ; Fourniture et Pose Receveur ou Plat de Douche Céramique Antidérapant carré, de 80 cm Long.. x 80 cm de Large y compris la Colonne de Douche équipée en Inox ; Vérification et Remise à Niveau du Réseau d’évacuation des Appareils Sanitaires vers les canalisations d’Egouttage ; Fourniture & Pose de Jeux Complet d’Accessoire de Toiletterie dans la Salle des Sanitaires/Toilettes . - Carrelage : Décapage et Mise en Décharge du Carrelage Vétuste ; Fourniture et Pose Revêtements du Sol en Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé , dim. (40 x 40) cm, sur 4,00 m2 de surface ; Fourniture et Pose Revêtements Murales en Carrelage au Grès Cérame Pressé émaillé «Faïences» dim. (15 x 30) cm sur 14,00 m2 de surface ; - Menuiserie : Fourniture et pose Porte avec encadrement en tubes métalliques durables de première choix (Larg. 0,90 × H. 2,10), à Simple ouvrant. - Peinture : Fourniture et Pose Peinture Minérale à Base de Silicate (ou similaire) pour Murs Intérieurs sur 12 m2 de Surface ; Fourniture et Pose Peinture en Email Waterproof pour Murs Extérieurs sur 27 m2 de Surface ; |
| V. | Composante. V : Equipements Espace Cuisine en Meubles et Appareils Electriques Professionnels |
| V.A. V.B. V.C. V.D. | Meubles de Cuisine en BOIS ou similaires (80 Kg pN) : - Fourniture, Installation et Mise en service Armoire de Rangement à 6 Etages/Tablettes avec Porte Battante, Fabriqué en Panneau de Composite contreplaqué et/ou Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) de 18 mm d'épaisseur enveloppé dans une finition en mélamine très durable ; - Fourniture, Installation et Mise en service Îlot de Cuisine ou Armoire polyvalente pour stockage Appareils Electroménagers avec plan de Travail supérieur en panneaux de mélamine ou fibres à densité moyenne (MDF); - Fourniture, Installation et Mise en service Meuble Haut (Suspendu) à installer supérieurement l’Îlot Polyvalente (Ref. ITM , V.A.2.1) fabriqué en panneaux de mélamine et/ou Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) ; - Fourniture, Installation et Mise en service Petit Îlot de Cuisine ou Armoire polyvalente pour stockage des Appareils Electroménagers avec plan de Travail supérieur en panneaux de mélamine et/ou de fibres à densité moyenne (MDF); - Fourniture, Installation et Mise en service Armoire de Rangement Grande avec portes coulissantes, fabriqué en Panneau de Composite contreplaqué et/ou Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) de 18 mm d'épaisseur ; Meubles de Cuisine en INOX (100 - 150 Kg pN) : - Fo&Po Table de Travail avec Dosseret et Armoire de Rangement Inferieure en Acier inoxydable 18/10 - AISI 304 ; - Fourniture, Installation et Mise en service Etagère de Rangement Professionnel à 7 Etages et 6 Tablettes, construit entièrement en Acier Inoxydable INOX AISI 304 , 200 kg de Porté ; - Fourniture, Installation et Mise en service Etagère de Rangement Professionnel à 6 Etages et 5 Tablettes, construit entièrement en Acier Inoxydable INOX AISI 304 , 200 kg de Portée ; - Fo&Po n.2 Tables de Travail Insonorisés et renforcés en Acier Inoxydable INOX AISI 430 ; - Fourniture, Installation et Mise en service n.2 Chariots mobiles en Acier Inoxydable INOX AISI 201, épaisseur 1 mm , Appareils et Equipements Electroménagers Professionnels : - Fourniture, Installation et Mise en service n.2 Cuisinières à 5 feux en acier inoxydable, équipée d’un four et compartiment d’alimentation pour Bouteille de Butane/Propane (GPL) - Fourniture, pose et Mise en Service n.2 Hottes d'aspiration murale droite inox AISI 304 sans réduction sans variateur de vitesse avec alimentation a 220 V ; - Fourniture, Installation et Mise en service Réfrigérateur Combiné Encastrable d’une Capacité de 400 L (Frigo 300 Lt - congélateur 100 Lt) ; - Fourniture, Installation et Mise en service Congélateur d’une Capacité de 300 Lt avec Deux Compartiments de Rangement, Performance de Congélation Avancée et Efficacité Énergétique (Classe A+) ; - Fourniture, Installation et Mise en service Plonge Professionnel en inox avec 2 Bacs et égouttoir à gauche, Cuve et surface d'égouttage en acier inoxydable AISI304 (épaisseur 1,0 mm) ; Equipements Divers : - Fourniture, Pose et mise en service de Bac a Poubelle C240 de 240 litres de déchets en polyéthylène à haute densité ; - Fourniture, pose et Mise en Service de n.2 Extincteurs à poudre polyvalentes ABC de 6 Kg à pression permanente (n.1 Intérieurement a la cuisine et n.1 Extérieurement) . |

  - Prescriptions et Consignes Générales :

L’entreprise prend à sa charge la fourniture et la mise en œuvre des matériaux et matériels pour tous les travaux énoncés aux présentes spécifications et précisés dans les plans et autres documents contractuels. Ce cahier des charges et les plans d’exécutions se complètent mutuellement. Les travaux devront être effectués de manière à respecter les conditions environnementales, de santé et de sécurités qui se résument comme suit : « Tant qu’il se trouve sur le chantier, le personnel de l’entrepreneur devra revêtir les Équipements de Protection Individuels (EPI) ; Le chantier devra être maintenu propre à tout moment et des mesures appropriées devront être prise pour le stockage, le transport et le rejet des déchets solides et liquides ; L’entrepreneur est responsable de l’installation d’équipement sanitaire adéquat pour sa main d’œuvre; L’entrepreneur prendra toutes les mesures raisonnables pour prévenir le déversement de matériaux susceptibles de polluer l’air, le sol et les cours d’eau ».

- Consignes Générales : En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier d’Appel d’Offre, l'Entrepreneur (Entreprise des Travaux) doit se rendre sur place et considérer tous les renseignements (état des lieux, moyens d'accès, état des existants, etc.), qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire. Il doit avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier, et notamment la configuration des bâtiments et de ses abords, des propriétés mitoyennes publiques et privées, des conditions de stockage, des ressources en énergie et en eau, des lieux de décharge pour les gravois, des variantes d'installation du chantier.

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas, par la suite, se prévaloir d'une mauvaise appréciation des contraintes inhérentes au chantier. L’entreprise devra apprécier toutes les difficultés dues à l’existant et devra prendre en compte toutes les remarques du maître d’œuvre.

La proposition de l'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le Transport de toutes les fournitures et la main d'œuvre nécessaires au parfait achèvement des installations décrites plus loin. L’entreprise tiendra compte dans le déroulement de ses travaux du chronogramme de chantier. Il pourra être demandé à l’entreprise de retarder ou d’avancer certains travaux en fonction des besoins du Maître d’ouvrage. Les travaux bruyants seront réalisés en dehors des heures de travail du personnelle bureautique.

Le soumissionnaire doit prévoir dans sa soumission tous les travaux nécessaires pour un parfait achèvement de l’ouvrage. Il doit, lors de l’étude de son offre financière, évoquer toutes les demandes de renseignements complémentaires pour achever son offre, aucune demande de majoration du prix unitaire ne sera pas prise en considération lors de l’exécution des travaux.

Il est tenu de prévoir et de prendre les mesures nécessaires pour que les matériaux et matériels soient conduits à pied d’œuvre en temps utile, quels que soient l’état des voies de communication et le mode de transport à employer.

1.4       Textes de Références - Rappel de la Règlementation

La Réalisation des ouvrages est asservie au respect des textes législatifs, administratifs, réglementaires, techniques et technologiques, en vigueur en RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE CONGO, ainsi qu’à ceux publiés dans l’UNION EUROPÉENNE, rendus applicables dans l’ensemble des chantiers prévus. Il est spécifié que les textes visés émanant de la RDC sont prioritaires.

      - Loi n° 6-2019 du 5 mars 2019 portant le code de l’urbanisme et de la construction ;

      - Règlement Locale en Matière Urbanistique (Décret du 20 Juin 1957 sur L’Urbanisme ; arrête Min. n°CAB/MIN-ATHUIPR/007/2013 du 26 juin 2013 portant réglementation d’octroi du permis de construire en République Démocratique du Congo, complète par l’arrête n°SC/075/BGV/MIN/AFUH/FINECO&IPMEA/PLS/2013 du 26 mars 2013

      - (Loi n°18/0033 et loi n°18/0034 du 13 décembre 2018).  Loi portant création de l’Ordre
National des Architectes et des ingénieurs Civils et du  Code de l’Urbanisme : code de l’urbanisme qui réglemente l’aménagement du territoire, les constructions, et les normes d’occupation de l’espace urbain .

      - Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2020, fixant les attributions des Ministères des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction ;

Normes pour les Bétons :

        - Norme NF EN 206/CN,

        - Norme NF P 18.101 et N.F. P 18 303,

        - Norme NF EN 197-1,

        - Etudes des bétons-justification de la composition du béton (F 65 A-Art 75),

        - Epreuves de convenance des bétons (F65A-Art 77 .1.),

        - NF P 18 405,

        - NF P 18 584 et NF P 18 585,

        - Norme NF 156 - 302,

        - NF P 18 584 et NF P 18 585,

        - NF P 18 18 592,

        - NF P 18-301.

## Normes pour les Aciers pour armatures :

        - Norme NFA 35.015, A 35.016

        - NF P18.010.

      - Eurocode 0: Bases de Calcul des Structures (EN 1990)

      - Eurocode 1: Actions sur les structures (EN 1991)

      - Eurocode 2: Calcul des structures en béton (EN 1992)

      - Eurocode 3: Calcul des structures en acier (EN 1993)

      - Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton (EN 1994)

      - Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois (EN 1995)

      - Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie(EN 1996)

      - Eurocode 7: Calcul géotechnique (EN 1997)

      - Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes (EN 1998)

      - Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium (EN 1999)

      - ISO 9836:2011 : Normes de performance dans le bâtiment

      - ISO/TS 12720:2014 : Développement durable dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

      - ISO 15392:2008 : Développement durable dans la construction

      - ISO 15928:2015 : Constructions d'habitation

      - CEI EN ISO 50001 – Système de Gestion de l’Energie Electrique ;

      - EN 11377 – Ouvrages de Génie Civil

      - EN 15643 – Durabilité des Ouvrages de Génie Civil

      - CEI ISO 1000 – Unîtes de Mesure

      - EN ISO 3098 – Documentation Technique de Produit

      - ISO 9836 – Indicateurs de Surfaces et de Volumes

      - ISO 10006 – Systèmes de Gestion de la Qualité

      - EN ISO 128 – Dessins Techniques

      - ISO/TS 12720:2014  -  Développement durable dans les bâtiments et les ouvrages de génie

      - CEI 64-8/V3- Installations Electriques Domestiques.

      - CEI 64-12 – Installation de Terre dans les Edifices Résidentielles

      - CEI 64-8 – Installations Electriques à Tension Normale inférieure à 1000 V ;

La date de référence de ces documents sera celle de l’offre.

1.5       Conformité aux Normes :

La provenance, la qualité, les caractéristiques, les procédés de fabrication ainsi que les essais de contrôle et de réception des matériels et produits fabriqués devront satisfaire les normes fixées par le présent Cahier des Prestations Techniques et en tout état de cause aux normes internationales homologuées ou réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché.

Toutefois, sous réserve de l’agrément du Maître d’Ouvrage, pourront être également utilisés des matériaux et matériels correspondants à qualité équivalente, ou supérieure à celle des normes fixées par le présent DTAO. L’Entrepreneur reste le seul responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et matériels livrés.

1.6       Provenance :

L’entrepreneur s’assurera que tout fournitures et matériaux faisant l’objet d’une importation en RDC devront comporter les documents justifiant de leur autorisation d’usage en RDC. Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages devront être agréés par le Maître d’Ouvrage.

Pour obtenir cet agrément, l’Entrepreneur présentera au Maître d’Ouvrage un dossier technique d’agrément des matériaux, matériel et fournitures pour la construction des ouvrages.

Ce dossier devra comprendre tous les documents permettant de justifier l’origine et la qualité des matériaux ou produits fabriqués ainsi qu’un descriptif détaillé des matériels comportant, entre autres, les plans schématiques d’installation et les courbes caractéristiques de fonctionnement.

1.7       Qualité, Contrôle et Essais :

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’effectuer en tout point et à toute époque qu’il jugera utile, le contrôle de la qualité des matériaux utilisés, de leur lieu et modalité de stockage, de leur provenance et conditions de transport. L’Entrepreneur devra donner toute facilité aux représentants du Maître d’Ouvrage d’effectuer ces vérifications.

Tous les matériaux approvisionnés reconnus défectueux après essais, devront être transportés hors du chantier par l’Entrepreneur dans un délai fixé par le fonctionnaire dirigeant.

L’Entrepreneur aura à sa charge tous les essais supplémentaires effectués en vue de vérifier s’il a bien porté les corrections aux fournitures non-conformes.

1.8       Sensibilité de l’Environnement :

L’entrepreneur devra organiser les travaux pour ne pas déstabiliser inutilement les terrains environnants, ne pas abattre les arbres qui ne chevauchent pas l’espace d’implantation des ouvrages. Il devra veiller en permanence à éviter que les activités de chantier ou les ouvrages en eux-mêmes soient à l’origine de pollution ou de dégradation de l’environnement.

1.9       Intempéries :

Le délai d’exécution du marché inclut toutes les contraintes liées aux agents atmosphériques. L’entrepreneur devra tenir compte de ce facteur pour établir son planning des travaux. Il n’y aura pas de prolongation du délai admissible au titre de ces contraintes. Les travaux devront être organisés de telle façon qu’ils puissent être facilement interrompus le temps des averses, avec une protection appropriée.

1.10    Expériences Antécédentes et Personnel affecté aux Travaux :

L’Enterprise doit démontrer qu’elle dispose d’une Expérience Avéré dans l’Exécution des Travaux Similaires.  Les renseignements suivants seront un facteur déterminant à la qualification de l’entreprise soumissionnaire :

- Avoir achevée, au cours des trois (3) dernières années, au moins Cinq (5) Contrat pour l’Exécution des Travaux de Nature et Valeur similaire à ceux spécifiés ci-dessus. Les Procès-verbaux de remise définitive d’ouvrages similaires serviront de témoignage des expériences antérieures de l’entreprise ;

- Présenter le Total des Chiffres d'affaires annuels pour les trois (3) dernières années ;

- Fournir la Preuve de Disponibilité des Engins, Équipements, Matériels et Matériaux disponibles pour l’exécution des Travaux.

L’Enterprise doit prouver qu’elle dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

- Chef de projet : Dix (10) ans d’Expérience dans les travaux similaires ;

- Conducteur des travaux : Dix (10) ans d’Expérience dans les travaux similaires ;

- Chefs de chantier : Sept (7) ans d’Expérience dans les travaux similaires ;

- Ingénieur topographe : Sept (7) ans d’Expérience dans les travaux similaires ;

- Environnementaliste : Cinq (5) ans d’Expérience dans les travaux similaires ;

- Ingénieurs Ouvrage d’Art : Cinq (5) ans d’Expérience dans les travaux similaires.

1.11       Délai d’Exécution et Fin des Travaux :

Le Délai d’Exécution des Travaux objet du présent Marché, jusqu’à le Réception Provisoire des Ouvrage, est de Quarante-Cinq (45) Jours de Calandrer.

Les travaux ne sont considérés comme achevés complètement qu’après le nettoyage du chantier et après que les ouvrages aient été mis en état d’être utilisés. Les locaux qui ont servi au chantier sont mis en état de propreté. L’ingénieur de GIZ certifiera la fin des travaux après visite techniques des ouvrages. Cette visite technique est préalable à l’invitation par l’entreprise à la GIZ pour procéder à la réception provisoire.

1.12       Réception Provisoires des Travaux :

Immédiatement après l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur le signalera par écrit au Maître d’Œuvre. Ce dernier procédera à la réception provisoire, en présence du Maître d’Ouvrage et de l’Entrepreneur.

Cette réception donnera lieu à un procès-verbal signé par toutes les parties prenantes.

L’Entrepreneur sera tenu de remplacer immédiatement, à ses frais, toute pièce ou ouvrage non-conforme aux prescriptions ou aux règlements en vigueur et prendra à sa charge toutes les remises en état résultant de ces remplacements.

1.13       Réception Définitive des Travaux :

La réception définitive sera prononcée, sans réserve, Trois (3) mois à dater de la réception provisoire, en présence de l’Entrepreneur et du Maître d’Ouvrage à condition que celui-ci ait satisfait par l’ensemble des obligations du marché.

1.14       Instructions aux Soumissionnaires :

Tous les prix (prix unitaires, prix forfaitaires, tarifs de répartition, salaires horaires, primes) doivent être indiqués hors taxe (taxe sur le chiffre d’affaires, taxe à la valeur ajoutée, ou taxe de ce genre) et chiffrés en Dollars Américains (USD). Le Maître de l’ouvrage ne pourra être tenu responsable de la conversion en monnaie locale, des paiements faits à l’Entrepreneur avant de créditer ces derniers. L’Entrepreneur ne peut demander le remboursement des taxes ou redevances déduites par la banque en raison du change et/ou des virements.

- Le Bordereau des Quantités/Prix doit être pris en compte par l’Entrepreneur conjointement avec les Instructions aux candidats, les Cahiers des Clauses administratives générales et particulières, les Cahier des Clauses techniques et les plans ;

- Les Quantités spécifiées dans le Détail quantitatif et estimatif sont des quantités estimées et provisoires. Elles fourniront une base commune pour l’évaluation des offres et l’attribution du marché. La base des règlements sera les quantités réelles de travaux commandés et exécutés, telles qu’elles seront mesurées par l’Entrepreneur et vérifiées par le Maître d’Ouvrage, et valorisées aux taux et aux prix spécifiés au Bordereau des prix chiffrés présenté par l’Entrepreneur dans son offre. Dans les cas où cette valorisation n’est pas applicable, ou dans tout autre cas, le règlement se fera aux taux et aux prix que le Maître d’Œuvre pourra fixer dans le cadre des termes du Marché ;

- Sauf dispositions contraires spécifiées dans le Marché, les Prix fournis par l’Entrepreneur dans le Bordereau des prix chiffré inclus dans son offre, devront comprendre toutes les installations de construction, la main-d’œuvre, la supervision, les matériaux, le montage, l’entretien, les assurances, les frais généraux et profits, droits et taxes, ainsi que la couverture des risques généraux, des engagements et autres obligations spécifiées explicitement ou implicitement dans le Marché ;

- Un prix devra être indiqué pour chaque poste dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré, que les quantités soient spécifiées ou non. Le coût des postes pour lesquels l’Entrepreneur n’a pas indiqué de prix, sera considéré comme couvert par d’autres prix indiqués dans le Détail quantitatif et estimatif chiffré ;

- Le coût complet en accord avec les dispositions du Marché sera inclus dans les postes spécifiés dans le Bordereau des Quantités/Prix et/ou le Détail quantitatif et estimatif chiffrés. Lorsqu’un poste n’est pas spécifié, le coût correspondant sera considéré comme distribué parmi les prix mentionnés pour des postes correspondants des travaux.

- Les indications générales et les descriptions des travaux et matériaux, ne sont pas nécessairement reprises ou résumées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif inclus dans le Dossier d’Appel d’offres. Les références explicites ou implicites aux sections appropriées du Dossier doivent être considérées avant de chiffrer les prix pour chaque poste du Bordereau des prix et du Détail quantitatif et estimatif chiffrés soumis dans l’offre.

- Durant l’évaluation des offres, les erreurs arithmétiques éventuelles relevées dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif seront corrigées suivant les dispositions prévues par ce DAO .

« Recrutement d’une Entreprise Générale des Travaux

chargée de l’Aménagement de l’Espace Equipé pour la

Restauration du Personnel de la GIZ dans la

Concession UTEX à Kinshasa / CC Ngaliema »

DOSSIER TECHNIQUE D’APPEL D’OFFRE (DTAO)

2.1                      Spécifications Techniques Générales :

2.1.1       Travaux Préparatoires :

L’Installation de chantier est prévue par les clauses exécutives du présent marché et l’entreprise devra prendre en charge les Démolitions, les Raccordement et le Repli du matériel nécessaire pour l’exécution des travaux.

L’entrepreneur prend à sa charge toute démarche et frais pour l’aménagement avant les travaux d’une palissade pour la protection du chantier, d’une baraque constituant le bureau de chantier ainsi que les sanitaires pour le personnel d’encadrement et les ouvriers. L’entrepreneur aura à sa charge la réalisation des installations et leur entretien en cours d’exécution (voies d’accès, aire de stockage des matériaux et matériels, magasins etc.). L’entrepreneur prendra toutes les dispositions relatives au respect strict de l’environnement et proposera son Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) dans son chantier et ses environs. Seront également supportés par l’entreprise l’évacuation des débris vers la décharge publique. Des surfaces de dépôt et stockage, couvertes ou non en fonction des matériaux, devront être prévues et mentionnées sur un plan général d’aménagement du chantier, à remettre en trois exemplaires avant le démarrage des travaux. Seront également supportés par l’entreprise, les travaux de remise en état des plates-formes de voirie publique ou privées dont les dégradations seraient imputées au trafic du chantier.

Les Etudes Complémentaires/Préalables, sont en mesure égale, à la charge et sous la responsabilité de l’entrepreneur adjudicataire du présent marché.

Selon le cas échéant, les évacuations EU et EV seront raccordées sur le réseau existant. Les installations électriques seront raccordées sur un branchement chantier indépendant des installations électriques existantes. Un sous comptage spécialement dédié aux travaux sera posé sur l’ensemble des alimentations du chantier. Un relevé mensuel sera fait de l’ensemble des compteurs et sous-compteurs de chantier. A la fin des travaux, les entreprises auront à leur charge la remise en état à l’identique des zones utilisées. Le périmètre du Site des Travaux sera clôturé en permanence, par des clôtures de chantier de 2 m de haut, l’accès des camions sera balisé et indépendant de celui des ouvriers. Les P.P.S.P.S. des premiers intervenants devront obligatoirement être transmis au moins 3 semaines avant toute intervention sur chantier. L’entreprise aura à sa charge la mobilisation des places de stationnement compris paiement de la redevance voirie, dépose et protections des candélabres, protection du mobilier urbain, protection des arbres, nécessaire pour la réalisation du chantier.

2.1.2.   Etudes Complémentaires/Préalables et Plan d’Installation de Chantier - PIC

Le tableau ci-après comporte une liste non-limitative des Documents à fournir et des Opérations Complémentaires et/ou Préalables à fournir par l'entrepreneur et les délais de mise à disposition pour l’organisation et la préparation des travaux :

| ITM | Opérations | Documents à Fournir | Délai en Jours calendaire | Maîtrise d’œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Plan d'Installation de Chantier (P.I.C.) | Notes, plans | 72 Heures à compter de la date de notification du marché | Observation et visa sous délai de 24 Heures |
| b. | Programme d’Exécution des Travaux | Planning et Chronogramme détaillé | 72 Heures à compter de la date de notification du marché | Observation et visa sous délai de 42 Heures |
| c. | Conception du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) | Mémoire, dessins justificatifs de transmission aux organismes, Fiches, plans, notes. | Trente (30) jours à avant le commencement des travaux | Observation et visa sous délai de 15 jours |
| d. | Mise à jour du programme d’exécution des travaux | Planning détaillé | Douze (12) jours suivant avancement des travaux | Observation et visa sous délai de 2 jours |
| e. | Etude conforme à l’exécution | Calques, notes, tirages Réductions | Quatorze (14) jours après achèvement des travaux | RAS |

Le Plan d'Installation de Chantier (P.I.C.) sera soumis à l'accord du maître d'œuvre, du coordonnateur SPS et du maître d’ouvrage. L’entreprise ne pourra pas prétendre à une plus-value en cas de demande spécifique du SPS, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre.

Le plan d’installation de chantier doit mentionner les éléments suivants :

- L’emplacement des clôtures, portails et portillons d’accès, avec leur nature et colorie.

- Les positions et dimensions de tous les types de bungalows et containers ainsi que leurs accès.

- Les positions et dimensions de toutes les zones de stockage (matériaux, matériel et engins).

- Les position et dimensions de la zone de livraison.

- Les positions et dimensions des zones de stationnement d’engin.

- Les positions et dimensions des réseaux provisoires de chantier (pour les bâtiments, base-vie, aire de lavage, …) ainsi que les prévisions de consommations correspondantes.

- Les emplacements des panneaux de chantier.

- Les cheminements des piétons au chantier.

- Le cheminement pour piétons vers les bureaux.

- La Démolition et évacuation du passage à gué après construction du pont et/ou des Dalots ;

- Les branchements de chantier (eau, électricité, assainissement) et leurs cheminements.

- La signalisation et le balisage.

- L’éclairage de chantier.

- Les positions et dimension de l’aire de lavage des véhicules.

- Zones destinées aux bennes des déchets,

- Clôture des zones de chantier,

- Positionnement des moyens de levage,

- Protections communes et collectives,

- Protections des accès et abords ;

- Les emprises de chantier (clôtures, portails et portillons d’accès, base-vie, ...) .

NOTA - Ce plan devra être établi sur Autocad (.dwg) et il devra y figurer les éléments suivants :

Le plan des installations de chantier devra être accompagné d’un dossier décrivant les éléments d’organisation suivants :

- Les horaires journaliers de démarrage et de fin de chantier, plage horaire prévue pour les livraisons (y compris sous-traitants, etc.),

- Les circulations envisagées dans la commune pour accéder aux chantiers (passages obligés, passages interdits aux entreprises, etc.) qui seront choisi dans le but de réduire les nuisances du chantier,

- Les conditions d’entretien des installations de chantiers (et toutes zones de mise en dépôt) et de leurs abords (fauchage, ramassage, etc.),

- Les dispositions prises pour le nettoyage des engins et véhicules,

- Les dispositions prises pour le suivi des consommations (eau, électricité, carburants, etc.).

Ainsi que les mesures envisagées pour la protection des ouvrages existant :

- Protection des réseaux aux droits des accès de chantier,

- Maintenance de l'écoulement des eaux de surface,

- Protection de tout édifice existant et protection des végétaux.

Le P.I.C. sera assorti de  :

- PGES (Plan de Gestion Environnementale et Sociale) qui détaillera toutes les Mesures d’Atténuation des Impacts ES sur l’Environnement (Milieu Sociale, Physique et Naturel) à prendre en charge par l’Entreprise pendant l’exécution des Travaux.

2.1.3   Les Installations de Chantier :

Le présent marché aura à sa charge la fourniture, la mise en place et le repliement ainsi que la maintenance et l’entretien du chantier, pendant toute la durée des Travaux. L’Entreprise devra :

- Assurer les clôtures compris porte d’accès pour les engins et les portillons pour les piétons. (Rigide avec portail d’accès),

- Limiter au maximum des perturbations acoustiques par le choix du matériel de chantier le moins bruyant possible,

- Disposer des Dispositifs et des Mesures d’Atténuation pour réduire les nuisances sonores dans le voisinage, ceci par une réduction des niveaux sonores et/ou par une organisation spatiale et temporelle judicieuse des travaux les plus bruyants ;

- Limiter les horaires des travaux bruyants en dehors des heures de repos après accord de consensus pris avec les représentants des riverains ;

- Assurer une séparation physique entre les zones de chantier et les zones accessibles au public ;

- Equiper le site des Travaux par l’éclairage de chantier ;

- Garantir une protection physique des éléments à sauvegarder dans la zone des travaux y compris la protection des biens paysagers, de la flore et la faune, ect. ;

- Protéger les environnants et la Population riveraine ;

- Mettre à la terre l’ensemble de l’installation (Protections électriques) ;

- Aménager les places de parking, les passages piétons temporaires, les feux de circulation temporaires et panneaux de circulation transitoires nécessaires à son installation de chantier ;

- Aménager les baraquements de chantier pour les vestiaires, les sanitaires et les lieux de stockage des entreprises en fonction des besoins définis dans le P.I.C.,

- Aménager des salles de réunions pour assurer les rassemblements de chantier avec les mobiliers adéquats, l’éclairage, les fluides, froid et chaud, le téléphone, le fax et une photocopieuse ect. ;

- Assurer le raccordement électrique du chantier à partir du transformateur compris coffret de chantier, poteau bois avec massif le long du cheminement depuis le transformateur,

- Les panneaux de chantier et de pictogramme du Projet de 2m*2m, suivant la charte graphique du Maître d’ouvrage, compris support et plots en béton

- Fourniture et pose des panneaux d’informations nominatifs de toutes les entreprises intervenantes,

- Avant la pose des installations de chantier l’entreprise prendra à sa charge l’établissement de l’état des lieux des espaces occupés (espaces publics ou privés) ce dernier peut se faire par constat d’huissier et/ou du Maitre d’Ouvrage ;

- Assurer le gardiennage et la sécurité durant la totalité du chantier ;

- Envisager les dispositions nécessaires pour garantir l’exploitation éventuelle, des bureaux de la GIZ ;

2.1.4    Clôture de Chantier sur Rue :

Le Présent DTAO exige, à la charge de l’entrepreneur, la Clôture de l’ensemble du chantier sur rue relativement au périmètre de la zone d’intervention et le long de l’emprise de l’implantation des Ouvrages si besoin, conformément aux bonnes normes de la Sécurité sur les Chantiers et selon les indications du PGS du coordonnateur SPS ainsi que du plan d'installation de chantier. Les Clôtures seront de 2 m d’auteur et seront de type métallique grillagées et/ou en Tôles ondulées Alu-Zn avec une partie basse pleine. Elles comprendront des portails accès véhicules et piétons. En cas de clôture pleine, l’entrepreneur installera des contreventements.

2.1.5    Branchements de Chantier :

L’entreprise titulaire aura à sa charge l’établissement de tous les branchements nécessaires à la bonne conduite du chantier et des démarches utiles auprès des Services Publics, pour l’établissement de ces branchements. Les Frais d’eau et d’électricité seront à la charge de l’entreprise. Les installations communes d’hygiène pour les différents lots conformes à la réglementation en vigueur seront installées à l’intérieur du Chantier (vestiaire, réfectoires, douches et lavabos), sont à la charge de l’entreprise titulaire du marché. Une zone de stockage, pour le matériel et les matériaux, sera également prévue. L’Entreprise devra prévoir :

- Branchement d’eau et évacuation EU/EV.

- Raccordement en eau potable des installations provisoires de chantier.

- Branchement sur attentes EU / EV des installations provisoires de chantier.

- Maintenance des installations provisoires d’eau potable et d’évacuation et repliement en fin de chantier.

- Branchements et alimentations électriques de chantier.

- Alimentation des cantonnements de chantier comportant les baraques sanitaires, vestiaires et réfectoire. Alimentation d’un éclairage de chantier pour l’ensemble du chantier par guirlande lumineuse et projecteurs, et la mise en place de coffrets de chantier ;

- L'ensemble sera conforme à la réglementation en vigueur et sera vérifié par un organisme agréé à la charge de l'entreprise générale. L’ensemble des installations électriques du chantier sera entretenu pendant la durée du chantier et les équipements défectueux seront remplacés

- Eclairage de sécurité de chantier suivant la réglementation en vigueur.

2.1.6    Cantonnements :

Les cantonnements sanitaires, vestiaires et réfectoires seront disposés dans une zone ne générant pas d’obstacle au chantier ni à l’intervention des concessionnaires. L’aménagement devra comprendre : salle de réunion où tous les plans Architecte sans exception devront être affichés,1 vestiaire personnel chantier, Sanitaires et Douches. L’entreprise devra prévoir l’installation provisoire de douches et WC supplémentaires suivants demandes du coordonnateur SPS. La Démobilisation de l’ensemble des installations provisoires en fin de travaux, et la remise en état général, sera également prévue.

2.1.7    Moyen de Levage :

L’entreprise adjudicataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour que soient assurés tous les moyens de levages à poste fixe ou mobile (grues, élévateurs et autres…) nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages pour ces matériels tels que :

- Sécurité et protection,

- Programme, durée et horaires d’utilisation ;

- Nuisances sonores,

- Information à tous les intervenants du montage et démontage

2.1.8    Gestion des Déchets :

Les déchets issus du chantier devront être triés aux différentes bennes. L'entreprise s'assurera de la mise en place d’aires de stockage bien signalisées et mises en évidence : couleur, numéro, pictogramme ou représentation des déchets concernés. La collecte sélective des déchets de chantier et le Recyclage devront être priorises davantage. L’entreprise des Travaux assurera également le maintien en bon état de propreté de la zone.

2.1.9   Signalisation Provisoire :

L’entreprise titulaire devra prévoir la fourniture et la pose des signalisations provisoires liées au chantier :

- Matérialisation sur chaussée de la zone de déchargement devant l'emprise du chantier,

- Mise ne place de panneaux de signalisation routière compris miroir convexe, feux et d’indication aux riverains du chantier en cours.

2.1.10    Panneau de Chantier :

L’entreprise titulaire devra assurer la fourniture et pose d’un panneau de chantier, comprenant :

- La conception de la maquette préalable,

- Toute sujétion d’accroche,

- Les directives du Maître d’ouvrage - GIZ (police des caractères, taille, fonds de couleurs, etc.).

2.1.11   Nettoyage de Chantier :

L’entreprise prévoira une lavure hebdomadaire du Chantier avec aspiro-brosseur et/ou autres moyennes de nettoyage conventionnels.

2.1.12    Protection des Arbres et Végétaux existants :

L’entreprise devra prendre en compte la protection provisoire des arbres durant toute la durée du chantier. L’entreprise prendra en compte ce point dans son PIC afin de limiter au maximum l’abatage des Arbres et des végétaux existantes et assurer la réinstallation de la verdure abattue.

2.1.13    Gestion du Compte Prorata :

L’organisation matérielle du chantier et la gestion du compte prorata sont prévues au présent marché. Il est rappelé que chaque entrepreneur demeure responsable de mettre en place les protections collectives et individuelles conformément au droit commun.

DOSSIER TECHNIQUE D’APPEL D’OFFRE (DTAO)

2.2 Prescriptions et Spécifications Techniques des Matériaux :

Le soumissionnaire devra prendre en considération dans son offre les Indications concernant les Prescriptions et les Spécifications Techniques listes ci-dessous, concurremment pour l’exécution des Travaux d’Aménagement de l’Espace Equipé pour la Restauration du Personnel de la GIZ dans la Concession UTEX à Kinshasa / CC Ngaliema .

2.2.1     Travaux de Premiers Œuvres :

- Démolition des ouvrages existants : Les ouvrages existants y compris les structures enterrés affectés par l’aménagement de la zone de Chantier, seront démolis sur ordre du Maître d’Œuvre : superstructures et leurs fondations en maçonnerie et béton armé ou non-armé, menuiseries, charpentes et toiture. Tous les matériaux de récupération seront placés sur les aires désignées par le Maître d’Œuvre. Ils resteront propriété du Maître d’Ouvrage. Tous les matériaux de démolition non récupérables seront mis en décharge sur un lieu désigné par le Maître d’Œuvre. L’entrepreneur prend toutes les dispositions utiles pour démolir les ouvrages existant : cette démolition se fera dans le respect strict des règles de l’art et devra se faire avec ordre pour permettre de récupérer au maximum les matériaux démolis.  A la fin de la démolition un procès-verbal de démolition reprenant l’inventaire des matériaux sera établi. Ce procès-verbal sera signé conjointement par L’entrepreneur, le représentant de la collectivité et le fonctionnaire dirigeant du projet avant de remettre ces matériaux aux bénéficiaires.

- Démolition des Constructions : Selon le cas échéant, la démolition des parties ou des constructions existantes est effectuée avec toute précaution pour ne pas endommager les structures adjacentes qui seront intégrées dans la nouvelle construction. En cas de destruction affectant la stabilité de l’ancienne structure, l’entrepreneur devra procéder à des corrections avant la poursuite des travaux et c’est après approbation de la GIZ ;

- Démontage des installations : L’entrepreneur vérifiera toutes les autres ouvrages ou partie de l’ouvrage en place pour opérer avec soin.

- Evacuation des décombres : Tous les débris de démolition qui ne sont pas destinés à être réemployés seront évacués à la décharge publique par l’Entrepreneur sur avis de l’ingénieur de la GIZ.

- Décapage : Avant l’implantation de l’ouvrage, le terrain sera préparé afin de commencer les travaux sur une aire libre de tout arbre, souche, broussaille, détritus végétaux ou minéraux abandonnés sur les lieux. La terre arable est enlevée sur une profondeur de 10 cm sur toutes les parties du terrain destinée à former l’assiette des ouvrages. Elle est stockée à proximité afin d’être utilisée à la fin des travaux. L’attributaire de Marché prend toutes les dispositions utiles pour que des éboulements ne se produisent pas en cours de travaux. Les remblais sont exécutés par couches de 20 cm de terres humidifiées puis damées.

- Implantation : L’entrepreneur procèdera à l’implantation des ouvrages après avoir enlevé la couche arable du sol. L’implantation ne pourra commence qu’après avoir accord du fonctionnaire dirigeant MP/GIZ qui doit approuver l’état de surface après débroussaillage du terrain. L'implantation de l'ouvrage se fera par un traçage matérialisé par des piquets et chaises en bois indiquant l'axe de l'ouvrage, la largeur du radier, l'épaisseur des murs ainsi que la largeur des fouilles

L’implantation du pont ou des dalots sera tels que l’axe de l’ouvrage se confonde à l’axe de la chaussé. Pour le cas du dalot penché, l’intersection de l’axe du dalot avec l’axe de la chausse se fera au milieu du dalot.

L’entrepreneur procédera à l’implantation générale des ouvrages à construire, suivant les plans d’architecture en présence de l’Ingénieur de la GIZ. Le tracé des ouvrages incombe à l’entrepreneur. Le FD vérifiera et approuvera ces opérations. Les implantations feront l’objet d’un procès-verbal établi au fur et à mesure de leur contrôle par le DPO, l’architecte et le Fonctionnaire Dirigeant. L’Entrepreneur est responsable des erreurs commises.

- Tracés des Ouvrages : Le tracé des ouvrages incombe à l’Entrepreneur. Le Fonctionnaire Dirigeant GIZ le vérifiera et l’approuvera. Le cas échéant, il établit, au moyen les repères nécessaires à ces opérations. Il devra tenir compte de des exigences prescrites par le plan de masse du site. La conformité de cette implantation par rapport aux plans est sanctionnée par un procès-verbal signé par le Fonctionnaire Dirigeant GIZ et l’entreprise d’exécution des Travaux.

2.2.2     Prescriptions pour les Travaux de Génie Civil :

Tous les matériaux employés doivent être de meilleure qualité et exempts de tous défauts capables de compromettre la solidité, l’aspect ou la durée des ouvrages.

- Provenance, Qualité et Préparation des Matériaux : Toutes les fournitures, tous les matériaux pour terrassements, chaussées ou entrant dans la composition de béton des ouvrages hydrauliques incombent à l’entrepreneur. Il devra s’assurer auprès des fabricants et fournisseurs qu’ils acceptent les prescriptions du présent Cahier des spécifications Techniques (DTAO) tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits que les conditions de contrôle et d’essais. Ce dernier devra soumettre la provenance de tous les matériaux destinés à l’exécution du présent Marché à l’agrément de l’Ingénieur avant leur mise en œuvre et en temps utile pour respecter le programme d’exécution des travaux. Les matériaux pour remblais, substituaient, reprises d’accotements et du corps de chaussée proviendront d’emprunts et carrières proposés par l’Entrepreneur à l’agrément de l’ingénieur. Celui-ci pourra retirer son agrément s’il estime que le gisement ne donne pas de matériaux de qualité convenable ;

- Qualité des Matériaux d’Emprunt : L’entrepreneur devra effectuer toutes les investigations, vérifications et analyse paraitront utiles et rechercher des emprunts complémentaires afin de limiter les distances de transport. L’entrepreneur remettra les dossiers techniques relatifs aux zones d’emprunts de matériaux qu’il se propose d’utiliser. Pour chaque emprunt prospecté, l’Entrepreneur indiquera : La position repérée par rapport à l’axe du tracé de la route ; Un croquis de la zone indiquant l’emplacement des sondages effectués (carrés de 25 mètres de côté) avec indication des sondages où les essais ont été effectués. Il sera complété par l’indication des zones de mise en œuvre du matériau. L’ingénieur GIZ devra faire connaitre sa décision ou ses instructions sur l’exploitation de la zone d’emprunt dans un délai de quinze sept jours. Si les emprunts ne donnent pas le cube de matériaux utilisables escomptés. L’entrepreneur devra prospecter de nouvelles zones d’emprunt et remettra à l’ingénieur les dossiers techniques correspondants.

- Carrières :  Les carrières du présent marché seront proposées par l’Entrepreneur, et leur aménagement s’effectuera selon les spécifications concernées. Les Matériaux d’extraction concernées sont :

- Granulat : ensemble de grains minéraux de dimensions comprises entre 0 et 125mm ;

- Granulométrie : détermination des dimensions des grains aux tamis à maille carrée selon la norme NFP18 101 ;

- Fines : granulats 0/D avec D≤0,08mm ;

- Sables : granulats 0/D avec D≤6,3mm ;

- Gravillons : granulats d/D : d≥2 mm D≤31,5mm ;

- Cailloux : granulats d/D : d≥20mm D≤80mm ;

- Grave où tout venant : granulats 0/D avec 6,3mm≤D≤80mm

- Les Moellons destinés aux maçonneries des ouvrages proviendront de carrières déjà exploitées ou de carrières que l’entrepreneur ouvrira après désignation du maitre d’œuvre. Les moellons seront compacts, sans fissuration, non sujets à écaillement à arêtes vives, leur forme devra se rapprocher le plus possible d’un parallélépipède et être adaptée, au type d’ouvrage à construire, la qualité et la forme des moellons devront être agréées par le maitre d’œuvre.

- Ciment :  Les ciments entrant dans la composition des mortiers et bétons seront de la classe CPA 325 ou CPA 425, emballé dans des sacs en papiers de 50 Kg  . Le ciment utilisé doit satisfaire aux normes NF 15- 302 (Liants hydrauliques - Ciments à usage tropical - Composition, spécifications et critères de conformité) et sera du type CPA 45 ou CPJ 45. Les ciments locaux et Portland de classe de résistance minima P 300 ou P 400 sont acceptables. La durée de prise doit être normale ou rapide selon la disponibilité au marché local, dans le cas où les toutes les gammes sont disponibles sur le marché, la priorité sera accordée au ciment à prise rapide. En tout état de cause, le mélange en conglomérat de Ciment devra satisfaire aux dernières normes connues au moment de l’exécution des travaux. Le Ciments seront livrés sur le chantier en sac bien capsulés. Le ciment éventré, en vrac ou livré dans un autre emballage que du papier 4 à 6 plis ne sera pas accepté. Tout ciment humide ou étant altéré par l’humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier. L’entrepreneur informera le Fonctionnaire Dirigeant GIZ de la constitution de ses approvisionnements. Des prélèvements contradictoires pourront être effectués sur chaque lot et soumis, aux frais de l’entrepreneur, aux essais prévus à cet effet par le laboratoire national des travaux publics au cas où les doutes sont émis par le fonctionnaire dirigeant sur la qualité du produit. Les lots qui ne possèderaient pas les caractéristiques requises devront être enlevés du stock destiné aux travaux et évacués du chantier. Les sacs devront être en bon état au moment de leur stockage sur le chantier et conservés dans des endroits couverts, parfaitement secs et sur une aire de planches isolées du sol de 10 cm au minimum. Il sera entreposé sur des plates-formes en bois et lors de l'utilisation, la récupération des poussières est interdite. Le stockage sera fait dans les locaux tenus à l'abri de l'humidité et le délai de stockage avant l'emploi ne dépassera jamais trois mois sur le chantier.

- Sables pour Mortiers et Bétons : Les sables doivent être fins, graveleux, crissant sous ma main et ne s’y attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets, débris et bois. Ils seront, au besoin, passés à la claie ou au crible et lavés. Le sable pour béton ou mortier aura un équivalent de sable supérieur à 80 et un module de finesse supérieur à 1,8.

La nature physico-chimique des sables utilisés est précisée dans la demande d’agrément présentée par l’entrepreneur au maître d’œuvre. Les sables d’origine marine sont interdits. Pour les granulats siliceux, un examen pétrographique sur lame mince ainsi que les essais définis par les normes NF P 18 584 et NF P 18 585 sont effectués à la charge de l’entrepreneur par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre, sauf si des résultats probants datant de moins d’un an peuvent être fournis par fournis par fournisseur des granulats.

L’entrepreneur propose à l’agrément du maître d’œuvre (GIZ), à la fin des études de composition des bétons, les valeurs minimum et maximum de l’équivalent de sable (ES) mesurées suivant la norme NF P 18598. Ces valeurs doivent être au moins égales à 80%. Le cas échéant, la valeur de bleu VB mesurée conformément à la norme NF P 18 18 592 doit être inférieur à un gramme pour cent grammes de fines. Le module de finesse requit est de 95%, des observations doivent se situer à une fourchette de 2.40±0.20 ; Les tolérances sur les refus définissant chaque classe granulaire est fixée à 10% du poids total ;

Les sables seront stockés dans les conditions prévues par les dispositions générales de la Normative de Reference. L’entrepreneur ne doit utiliser des sables stockés depuis au moins trois jours à proximité du site de Mélange du Béton. La capacité de stockage des différents sables doit donc correspondre au maximum à la plus forte consommation prévue de trois jours de bétonnage.

- Gravillons – Graviers : L’origine des agrégats devra être agréée par le fonctionnaire dirigeant BGF/GIZ. Ils sont extraits du concassage des roches stables. Ils ne devront pas contenir d’éléments plus fins que les gros éléments du sable et seront lavés à l’eau douce au besoin, avant emploi, pour les débarrasser de leur pellicule de farine. Ils seront exempts d’impuretés de toute nature. Leur granulométrie sera telle que leur mélange avec le sable et le ciment réalise un béton aussi compact que possible. Les gravillons auront un calibre compris entre 5 et 24 mm.

Le gravier à utiliser dans le béton aura deux types de granulométrie : 8/15 à 30 % et 15/25 à 70 %. Il proviendra d'une roche dure de bonne qualité et non altérée, parfaitement saine dégagées de toute terre végétale. Le gravier du type latéritique est à proscrire. Les granulats ne seront ni longs, ni plats, ni roulés de rivières, leur granulométrie doit être conforme aux normes NF P 18-301 ou équivalente ; en particulier le pourcentage de souffre total, exprimé en S03 sera inférieur à 1% et le pourcentage de matières décantables d'après la norme NF P18-301 ou équivalente, sera inférieur à 1%.

Les règles applicables au stockage des sables, indiquées à l’article précédent, sont appliquées aux granulats moyens et gros, la durée minimum de stockage étant fixé à vingt-quatre heures. Les granulats seront stockés en lots séparés, sur des aires nettoyées et drainées. Des précautions seront prises pour éviter la ségrégation en cours de stockage ou de reprises en empêchant l'accumulation de boues sur les fonds. La capacité de stockage des différents sables et granulats gros et moyens, devra correspondre au moins à la plus forte consommation prévue de trois jours de bétonnage.

- Moellons : Pierres de forme irrégulière résistantes à l’eau, comme le granit ou la pierre calcaire à poser de façon aléatoire, hourdés au mortier de ciment. Le moellon proviendra d'une roche de bonne qualité non altérée, dégagée de toute gangue ou terre végétale, rendant un son clair au coup de marteau. Les moellons plats et les plaquettes sont à éviter. Les moellons à angle vif seront dégrossis au marteau avant la mise en œuvre. Les moellons pour maçonnerie auront au moins 10 cm d'épaisseur et 20cm de queue pour les massifs, ou 30cm de queue pour les parements. La taille des moellons ne devra pas dépasser 40-50 cm . Les moellons employés en parement ne doivent pas présenter de saillie ni de flache de plus de 1cm par rapport à la surface du plan de l'ouvrage.

- Eau de gâchage : Les eaux employées pour le gâchage des mortiers et bétons devront être exemptes d’impuretés préjudiciables à la qualité des mortiers et bétons. L'eau de gâchage des mortiers et bétons sera propre et exempte d'impuretés. Les eaux stagnantes pour le gâchage de mortiers et bétons sont proscrites. L'eau de gâchage sera non salée et sans matières grasses.

- Aciers pour armatures : Les travaux seront exécutés conformément aux exigences du présent Marché. Concernant les aciers pour béton armé, se référer aux normes NFA 35.015 et A 35.016. Les aciers à utiliser sont du type crénelé de nuance FeE24. Les autres aciers sont acceptables, notamment : les barres à hautes adhérence de nuances Fe 400 ou Fe TE 500 et de type 1 ou de type 2 ; les fils à haute adhérence de nuances Fe TE 400 ou Fe E 500 et de type 3 ; les treillis soudés seront constitués par l'un des aciers précédents. L'assemblage se fera avec du fil recuit tandis que la soudure sur le fer à béton n'est pas acceptée. L'enrobage des barres d'aciers est de 2.5 cm. En référence aux Armatures à haute adhérence, seuls les aciers de la nuance FeE400 ou FeE500, si nécessaire de qualités soudables au sens de la norme NFA 35.018, doivent être utilisés. Il ne doit être simultanément utilisé qu’une seule nuance et deux marques d’acier maximum par nature d’ouvrage. Les armatures livrées en couronnes ou en rouleaux font l’objet d’une épreuve de convenance de redressage.

La marque et le type des aciers seront soumis à l'agrément du fonctionnaire dirigeant MP/GIZ. Il ne pourra en être changé sans l'accord de celui-ci et il ne sera fait usage que des aciers référencés ci-dessous :

- Treillis soudés Fe E 45

- Acier à haute adhérence Fe E 40, FeE 400 ou FeE 500

- Acier doux Fe E 24.

a - Caractéristiques des aciers doux (Adx)

- Limite élastique conventionnelle 2400 kgf/cm2.

- Limite de rupture comprise entre 4200 et 5000 kgf/cm2.

- Allongement 25% ; Les aciers devront satisfaire aux essais normalisés de pliage à froid.

b - Caractéristique des aciers à haute adhérence (HA)

- Limite élastique à 0,2 % d'allongement résiduel : 4000 bars

- Allongement de rupture 14%.

- Essais de pliage faits à froid sur éprouvette brute sur mandrin d'un diamètre égal à 5 fois celui de la barre. Un angle de 180° devra être atteint sans qu'il ne se produise de crique ou de déchirure.

- Recouvrement 50 Ø, Ancrage 15 Ø, Cochet   5Ø

c - Propriétés Mécaniques :

- Dureté : 180HB ;

- Limité d’élasticité : 340 Mpa  / Limite de rupture 550 Mpa ;

- Allongement A5 20% ;

- Résilience 27j/-20°C .

Les armatures pour béton armé seront stockées à un plat sur un calage bois disposé sur une aire de stockage aéré et protégé contre la pluie (bétonnage ou sur remblais calibre 0/20 bien compacté) à l’abri de toute source de pollution ou d’altération, et classées par nuances, catégories et diamètres. Au moment de la mise en œuvre, les aciers seront débarrassés de toute souillure (huile, rouille non adhérente, etc.) pouvant nuire à l'adhérence parfaite du béton. Le pliage à froid se fait progressivement sans détérioration ni fissuration du métal dans les angles.

- Mortiers - Les dosages de ciment CPA ou CPN par mètre cube de sable se seront les suivants, en fonction de la destination des mortiers :

- Mortier n°1 (M1) : 250 kg (Poids) de ciment pour 1m3 de sable sec .

Destinations et Résistances : Lit de pose de perrés, descentes d’eau, bordures, bornes, Maçonnerie d’élévation Enduits et crépis

- Mortier n°2 (M2) : de 300 à 400 kg (Poids) de ciment pour 1m3 de sable sec ;

Destinations et Résistances : Rejointoiement, joint de perrés, Descentes d’eau, bordures et leur jointoiement, Plaques et jointoiement pour fossés revêtus triangulaires et trapézoïdaux, Parpaings et jointement des puisards. Pour la maçonnerie de moellon en fondation on utilisera le dosage de 300 kg/m³.

- Bétons – Les désignations utilisées pour les bétons devront être conformes à la norme NF P18.010.

Tous les bétons seront vibrés.  Le dosage minimum du béton est de :

- 150 Kg/m3 : pour le Béton de Propreté pour l’Ensable des Ouvrages des n.3 Composantes ;

- 300 Kg/m3 : pour Dallage de Sous-Pavement, Chappe d’Egalisation, Maçonnerie Moellons et Rampe d'accès pour l’Ensable des Ouvrages des n.3 Composantes de ce DAO ;

- 350 kg/m3 : pour les, Longrines de Fondation, Poutres, Poteaux, Colonnes et Voiles, Ceintures de Chainage pour l’Ensable des Ouvrages des n.3 Composantes de ce DAO ;

Le dosage (Quantité minimale de mélange) des Conglomérat de béton est établit comme suit :

| Désignation | Gravier (m³) | Sable (m³) | Ciment (kg) | Eau (litres/m³) | Fer (kg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 0,8 | 0,4 | 150-200 | 150-200 | - |
| Dallage de Sous-Pavement, Chappe d’Egalisation Maçonnerie Moellons et Rampe d'accès pour l’Ensable des Ouvrages prévues par ce DAO | 0,8 | 0,4 | 250-300 | 150-200 | 30-60 |
| Longrines de Fondation, Poutres, Poteaux, Colonnes et Dalles, Ceintures de Chainage et Dallage de la Toiture pour l’Ensable des Composantes de ce DAO | 0,8 | 0,4 | 300-400 | 150-200 | 60-120 |
| Culées ou Maçonneries. | 0,8 | 0,4 | 250-300 | 150-200 | 50-70 |

Le tableau ci-après donne la destination des mortiers et des bétons, ainsi que la résistance nominale à la compression en méga Pascal (MPa) et la résistance minimale à la traction (en méga Pascal) de chacun des bétons :

| Désignation et Classe du Béton | Poids de Liant Par M3 en Œuvre | Destination / Designation | Résistance En Mpa A 28 Jours |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Compression Nominale | Traction Nominale |
| C 150/B1 courant | Ciment : 150 kg | Béton de propreté | Pas de résistance nominale exigée | (2,2) |
| B1 | Ciment : 220 kg | Béton non armé pour sous fondation éventuelle, béton cyclopéen | Vingt-Huit (28) | (2,2) |
| B2 300 - CLA | Ciment 300 kg CLA - Béton Légèrement Armé | Dallage de Sous-Pavement, Chappe d’Egalisation Maçonnerie Moellons et Rampe d'accès pour l’Ensable des Ouvrages | Vingt-Huit (28) | (2,2) |
| Q 350 - CPA | Ciment 350 kg CPA | Longrines de Fondation, Poutres, Poteaux, Colonnes et Dalles, Ceintures de Chainage et Dallage de la Toiture pour l’Ensable des Ouvrages. | Vingt-Huit (28) | (2,2) |
| B5 | Ciment 400 kg | Béton armé pour éléments préfabriqués (poutres, fossés, filets d’eau et autres…) | Vingt-Huit (28) | (2,2) |
| Mortier M | Ciment 150 - 350 kg | Mortier de ciment pour maçonnerie, enduit et rejointoiement | Vingt-Huit (28) | (2,2) |

- Le délai de mise en œuvre des Bétons : Le délai total entre la préparation du béton et la fin de sa mise en œuvre ne doit pas dépasser 20 minutes dans des conditions normales de température (25 à 30°). Dans le cas de températures plus fortes, ce délai doit être réduit à 15 minutes. Le recours à la vibration est indispensable surtout dans le cas de béton armé. La cure du béton est obligatoire. Elle consiste à empêcher l'évaporation de l'eau de gâchage et elle doit durer 15 jours. En cas de cure par arrosage, il faut éviter tout ruissellement d'eau sur le béton pendant les premières 24 heures.

Prescriptions pour les Bétons :

- Essais et contrôle du béton : De temps en temps, il sera placé dans trois moules métalliques fabriquées au chantier, de dimensions 0,20m x 0,20m x 0,20m, une certaine quantité de béton prélevé à la sortie de la bétonnière. Les cubes de béton ainsi réalisés sont essayés par un laboratoire de résistance des matériaux. Celle-ci à l’écrasement doit être :

- à l’âge de 7 jours, R0 = 20 Mpa

- à l’âge de 28 jours, R0 = 28 Mpa

Faute de quoi, les ouvrages seraient démolis et reconstruits immédiatement. Les frais des essais et contrôles sont à charge de l’entrepreneur et inclus dans ses prix unitaires.

L’enrobage des armatures est au moins égal à :

- 3 cm pour les parements non coffrés soumis à des actions agressives

- 2 cm pour les parements exposés aux intempéries et condensation, ou au contact d’un liquide

- 1 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos, non exposées aux condensations.

- L’enrobage des armatures est obtenu en utilisant des cales en béton ou   en plastique.

- Toute partie bétonnée laissant apparaître les armatures sera repiquée et reconstituée avec du béton sur ordre du Maître d’Œuvre. Ces valeurs d’enrobage peuvent être aggravées pour tenir des distances minimums aux parements pour ancrage des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour autre cause qui exigerait des valeurs supérieures à celles indiquées ci-dessus.

- Mise en Œuvre des Coffrages : Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et pressions auxquelles ils sont soumis, ainsi qu’aux chocs accidentels pendant l’exécution des travaux. Ils doivent être suffisamment étanches, notamment aux arêtes, pour éviter toute perte de laitance. L’étanchéité du coffrage doit être telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non susceptibles d’affecter les qualités mécaniques, ni éventuellement les qualités d’étanchéité ou d’aspect de la paroi. Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent être débarrassés de tous matériaux étrangers (papier, polystyrène expansé, bois fils d’attache, etc.). L’emploi de coffrages métalliques ne sera admis que s’ils sont protégés du rayonnement solaire. Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent être prises pour que les faces après décoffrage présentent une surface parfaitement finie. Un soin particulier doit être apporté à l’exécution des coffrages qui doivent être conçus de manière à ne subir aucune déformation par suite de la vibration du béton.

Les coffrages doivent être étanches et longuement arrosés avant la mise en place du béton. Tous les travaux seront réalisés suivant les règles de l'art et chaque partie de l'ouvrage sera soumise à un contrôle avant l'étape suivante. Les coffrages sont contreventés et raidis par étançons, en vue de résister sans déformations appréciables et sans l'aide du béton en exécution, aux tensions sur la construction, y compris la pression du vent, le poids propre et le poids propre du béton.

Ils doivent présenter une étanchéité suffisante. Si le béton armé présente des déformations importantes après coulage, il doit être démoli et reconstruit aux frais de l'entrepreneur. Un soin particulier doit être apporté à l'exécution des coffrages qui doivent être conçus de manière à ne subir aucune déformation par suite de la vibration du béton.

D'autre part, les coffrages doivent être jointifs pour ne pas laisser couler la laitance du ciment, phénomène qui risque de s'aggraver à la suite de l'utilisation des vibreurs mécaniques. Les soubassements seront arasés au niveau des chapes pour les surfaces découvertes, toutes les précautions seront prises au cours de la pose du coffrage et pendant le coulage du béton, pour que les parements présentent au décoffrage une surface dressée et un aplomb rigoureux.

Il est entendu que si cette prescription n'est pas respectée, l'entrepreneur devra sans supplément corriger cette malfaçon et la faire approuver par l’ingénieur de la GIZ. Les coffrages sont légèrement frappés à coups de marteau en vue de libérer les bulles d'air vers la surface. Le béton coulé sera arrosé fréquemment jusqu'à l'âge de 7 jours. L’Ingénieur de la GIZ peut autoriser la démolition de tout ouvrage construit contrairement à la prescription ci-dessus, les frais de la réparation y découlant sont entièrement à la charge de l’entrepreneur.

- Produits de Démoulage : Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur leur parement au contact du béton, un produit destiné à éviter toute adhérente du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tâcher ni être incompatible avec les revêtements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton. Ce produit doit faire l’objet d’essais aux frais de l’entreprise et requérir l’avis du Maître d’Œuvre.

- Décoffrage : Les coffrages doivent être arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit être humide mais non mouillée. Le décoffrage doit être entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement après, sans déformation excessive et dans des conditions de sécurité suffisante.

Les ouvrages en béton ne peuvent être décoffrés avant que le béton n’ait atteint le durcissement suffisant. Il faut attendre au moins 7 jours avant de décoffrer les éléments à parois verticaux et 21 jours au minimum pour les étais supportant la superstructure de l’ouvrage. Après décoffrage, les parois en béton ne doivent présenter aucun défaut compromettant la résistance et/ou la solidité (c’est-à-dire nids de gravier, armatures apparentes ou insuffisamment enrobées).

- Echafaudages et Etais : Les échafaudages et étais doivent être calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu’aux effets du vent. Ils doivent pouvoir être réglables à tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude. Ils doivent être disposés de telle sorte qu’ils ne donnent sur les surfaces d’appui inférieur que des efforts compatibles avec leur résistance, et qu’ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher qui entraîneraient, par voie de conséquence, la déformation des coffrages. Le système de réglage doit permettre la démobilisation des étais sans provoquer d’efforts sur les ouvrages réalisés.

2.2.3          Maçonneries :

- Maçonnerie Porteuse des Murs ou Parois de l’Elévation pour tous les en Blocs (Briques) en parpaing, ou encore bloc béton « creux », (dim. 0,15 x 0,20 x 0,40) mt , Classe de résistance B40, Quantité pour 1m² - 10. Résistance Thermique parement BdN : R = 0,39 m².K/W .

La fourniture comprend la pose hourdée avec Mortier ciment-chaux aérienne dosé à 300kg/m³ (dosage : 1 volume de ciment CEM I 42,5 - ciment Portland à 95% minimum de Clinker ; 1 volume de chaux aérienne hydratée hydratées calciques (CL) ou dolomitique (DL) ; 4,5 volumes de sable de rivière 0-2 granulométrie comprise entre 0,08 mm et 2 mm) et tous autres sujétions de fixation et de façonnage.

Les murs sont d’aplomb de niveau et droits. L’avancement de la maçonnerie se fait uniformément d’aplomb et de niveau. Lors de toute reprise, le mortier ayant fait prise est soigneusement enlevé, la maçonnerie antérieure nettoyée et s’il y a lieu humidifié pour éviter le séchage rapide et des fissures. L’épaisseur nominale des joints pendant la maçonnerie des murs en briques cuites est de 2 cm. Les joints verticaux sont alternés. Les réservations nécessaires au passage des différentes conduites à travers les murs de fondation doivent permettre la libre dilatation de ceux-ci. Les dimensions des briques à utiliser son 15 x 20 x 40 cm.

Des échantillons seront présentés à l'agréation de l’Ingénieur de la GIZ. Ils proviendront d'un fournisseur garantissant une excellente qualité tant au niveau du dosage en ciment que de la régularité géométrique. Au gré de l'Entrepreneur, les claustras pourront être fabriqués par ses soins sur le site après agrément spécifique de l’Ingénieur de la GIZ, du mode de fabrication, la qualité des agrégats et le dosage. Cet agrément sur le mode de fabrication ne présume en rien de l'acceptation de tous les éléments qui pourront être rebutés en cas de malfaçon.

2.2.4    Charpente, Toiture et Couverture :

Les Couvertures (ou Toitures) qui sera Mise œuvre supérieurement les Ouvrages objet du présent Marché, est Composée par l’Assemblage de pièces de Bois Durable et/ou Acier (Charpente), servant à soutenir les Eléments Modulaires du Parachèvement Extérieure du Toit.

L’exécution des travaux de charpente devra respecter les plans fournis par l’entrepreneur et ne pourra avoir lieu qu’après son approbation des plans d’exécution proposés par le Maitre d’œuvre. Les assemblages seront soignés pour éviter des joints ouverts, avec clouage, boulons ou autres accessoires appropriés approuvés par le maître d’œuvre. Les éléments utilisés pour la charpente seront conformes aux normes requises. Les dimensions seront celles généralement adoptées pour ces ouvrages et disponible sur le marché local en RDC ou dans les pays limitrophes.

Chaque composant a été dimensionnes en fonction des Paramètres suivantes :

- Le Poids des Charges :

  - 225kg / m2

  - poids de la structure ; poids de la couverture ; poids de l'eau retenue.

- Les Moyens de Protection contre la Corrosion et la Stabilité au Feu de la Structure ;

- La Largeur de la Pièce : la Ferme va supporter la moitié de la charge de la Surface Couvrante (charge permanente + charge d'utilisation).

Le prestataire est obligé de présenter les échantillons des pièces de chaque modèle à l’appréciation et l’approbation préalable de l’ingénieur de BGF/GIZ ; La mise en Œuvre de la charpente doit être achevé conformément aux plans fournis par l’entrepreneur et ne pourra avoir lieu qu’après son approbation des plans d’exécution proposés par le Maitre d’œuvre (BGF/GIZ) . L’entrepreneur est sensé informer au fonctionnaire dirigeant pour une harmonisation par rapport aux qualités disponibles. Les éléments de la toiture seront réalisés en métal doivent être conformes aux normes, recommandations et prescription prévues pour les travaux de menuiserie en RDC. La pose doit être soignée suivant les règles de l’Art et les alignements rigoureusement respectés Il est rappelé :

- Commencer la pose à l’opposé des vents de pluies dominantes, depuis le bas en remontant vers le faîtage et/ou faitière ;

- La pose se fait en sens contraire des vents dominants, pour favoriser la pression sur les ondes en recouvrement ;

- La superposition latérale se fait en correspondance exacte des nervures ;

- Le recouvrement sera de 15 à 20cm dans le sens de la longueur (du bas vers le haut), selon la pente, et de deux ondes dans le sens de la largeur ;

- Les lignes de travée de chaque pan de couverture doivent coïncider exactement pour permettre un bon positionnement des faîtières ;

- La fixation sera faite avec les accessoires appropriés du marché, étanches et garantis contre la corrosion, comme les approvisionnements détaillés ci-dessus par crochets ou vis auto taraudeuses et rondelles bitumineuses pour les cas de charpente métallique.

Les rondelles de matériau bitumineux sont impératives, préférentiellement au caoutchouc en raison de la destruction rapide de ce matériau avec la chaleur excessive du métal. Pour consolider l’étanchéité du dispositif rondelle et écrou sur tige filetée dans le cas de l’application de crochets, l’ensemble du dispositif sera recouvert par un mastic bitumineux ou un film thermo formable, comme pratiqué pour les bacs autoportants. Lorsque l’étanchéité du toit ne pourra pas être prouvée par des pluies immédiates à la fin de la pose, l’entrepreneur devra procéder à des essais appropriés convenus avec le contrôleur des travaux.

- Défauts : Avant la pose, l’entrepreneur s’assure que le dessus des Fermes et des Pannes est exempt de creux ou de renflement. S’il en existe ou s’il présente d’autres défauts nuisant à la planéité des versants, il est tenu de les faire disparaitre.

- Accessoires :  La pose des éléments de couverture de la toiture comporte tous les accessoires et sujétions de fixation et d’étanchéité suivant le type de couverture.

- Pose des Composantes : La pose de éléments est faite en partant du bas vers le faitage, lorsque la toiture est à recouvrement pour les toitures pour les toitures à deux versants avec faitières les lignes de travées doivent coïncider exactement pour permettre un bon placement des faitières. Le sens de la pose se fait dans le sens de la direction du vent.

- Charpente : La section des éléments est conforme aux plans ; La charpente est solidement fixée à l’armature de la poutraison au moyen de fer d’ancrage de 6 mm de diamètre et/ou soudée aux Poteaux Verticales d’acier Laminées. L’emploie du feuillard est strictement défendus.

- II.B - Charpente pour Passage en Connexion vers la Cuisine : Pour le Passage en connexion de la Cantine vers l’Espace Cuisine, la Charpente sera à Deux (2) versants constitués des Fermes Triangulaires Profilées en Tubes d'Aciers Laminés IPN 80 et/ou IPE 80 DE FORME TUBULAIRE de 4 mm d’épaisseur, des pannes en Tubes Rectangulaires d'Aciers Laminés (40x80x2) mm et de la couverture en tôles bac émaillées aluzinc 0.4, avec pente joignant vers deux chéneau périphériques collectant et ramenant les eaux vers le Réseau d’égouttage.

La Charpente de la Toiture, représentera une ossature porteuse des Poteaux et Poutres qui transpose le Poids de la Couverture ainsi que les Charges Verticales (c’est-à-dire les forces verticales s'exerçant sur la charpente) telles que les surcharges climatiques ; Sera composée par l’Assemblage des Fermes, d'Arbalétriers et d'Entraits reliés par des Pannes, tous profilées en Acier Laminée dont les Poutrelles auront les Formes Spécifiques suivantes:

- n.4 Poteaux Verticales profilées en Tubes d'Aciers Laminés IPN 100 et/ou IPE100 DE FORME TUBULAIRE de 4 mm d’épaisseur. La Désignation comprend également : le Bétonnage des n.4 Socles de Fondation en Béton légèrement armé (B2  300 - CLA) Largement armée, le Gousset en TOLE (20x50) mm ou FER PLAT DE 70 (Fixation ferme) les goussets d'assemblage et contreventement des fermes principales, l’application d’Antirouille et peinture de finition en email en deux couches et tous autres sujétions de fixation et assemblage.

►Dimensions : 4 x H. 260 cm

- n.2 Fermes Triangulaires à deux versants, Profilées en Tubes d'Aciers Laminés IPN 80 et/ou IPE 80 DE FORME TUBULAIRE de 4 mm d’épaisseur, pour Arbalétrier + Entraits + Poinçon . Hauteur Maximale au But du Couronnement-Faitière (Hauteur du Picon Principale) de 1,20 mt . Les Fermes, détermineront la Pente des Deux Temps de la Toiture en Deux champs de Reflux. La Désignation comprend également : le Gousset en TOLE (20x50) mm ou FER PLAT DE 70 (Fixation ferme) les goussets d'assemblage et contreventement des fermes principales, l’application d’Antirouille et peinture de finition en email  en deux couches et tous autres sujétions de fixation et assemblage.

►Dimensions : 2 x (Long. 360  x Base 300 ) cm / H. 120 cm

- n.2 Pannes pour achèvement de la Charpente Métallique Triangulaire a deux versant en Tubes Rectangulaires d'Aciers Laminés (40x80x2) mm, avec échantignole en cornière de (40x40) mm et tirant en tige fileté de 8mm de diamètre. La Désignation comprend également les contreventements croisés, l’application d’Antirouille en deux couches et tous autres sujétions de fixation, assemblage et façonnage.

►Dimensions : 4 x (Long. 350 x Larg. 8) cm / H. 4 cm

- Couverture (Toiture): Les Eléments Modulaires du Parachèvement Extérieure du Toit (Toiture Extérieure) seront des Tôles BAC aluzinc 0.4 mm emailées et autoportants Ondulées. Il s’agit de Matériau de construction commercialisé sous forme de plaques métalliques composées de feuilles d'acier galvanisé à chaud et laminé à froid pour leur donner un profil ondulé, emailées et pré-peinte, y compris les Rondelles Roofing, Clous de Tôle et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Les Spécifications Techniques seront les Suivantes :

►Type : Feuille BAC ALUZINC 0.4 emailées et autoportants ;

►Largeur : 80 Cm ;

►Longueur : 300 Cm .

- Canalisation Horizontale de drainage des Eaux de Pluie en Tôle noire de 1,5 mm d’épaisseur  y compris support en cornière de (40x40x2) mm et tous autres sujétions de fixation et de façonnage.

►Dimensions : Long. 6,00 mt

- Canalisation en Tubes de PVC 110 pour l’Evacuation et la Descente des eaux pluviales de la Toiture répartis sur 2 points d’égouttage. La Désignation comprend également les différents accessoires de raccordement vers la Citerne de récupérations des Eaux de Pluie et tous autres sujétions de fixation et de façonnage.

►Dimensions : 2 x Long. 2,60 mt

- II.A - Achèvement Charpente de la Cantine Couverte : Pour la Cantine Couverte, la Charpente sera à Un (1) versant constitués des Fermes Linéaires, des pannes en Tubes Rectangulaires d'Aciers Laminés (40x80x2) mm et de la couverture en tôles bac émaillées aluzinc 0.4, avec pente joignant vers le chéneau périphérique collectant et ramenant les eaux vers le Réseau d’égouttage. La Charpente de la Toiture, représentera une ossature porteuse des Poteaux et Poutres qui transpose le Poids de la Couverture ainsi que les Charges Verticales (c’est-à-dire les forces verticales s'exerçant sur la charpente) telles que les surcharges climatiques ; Sera composée par l’Assemblage des Fermes, d'Arbalétriers et d'Entraits reliés par des Pannes, tous profilées en Acier Laminée dont les Poutrelles auront les Formes Spécifiques suivantes:

- n.4 Pannes pour achèvement de la Charpente Métallique a un versant en TUBE Rectangulaires d'Aciers Laminés (40x80x2) mm, avec échantignole en cornière de (40x40) mm et tirant en tige fileté de 8mm de diamètre. La Désignation comprend également les contreventements croisés, l’application d’Antirouille en deux couches et tous autres sujétions de fixation, assemblage et façonnage.

►Dimensions : 4 x (Long. 1.000  x Larg. 8) cm / H. 4 cm

- Couverture (Toiture): Les Eléments Modulaires du Parachèvement Extérieure du Toit (Toiture Extérieure) seront des Tôles BAC aluzinc 0.4 mm emailées et autoportants Ondulées. Il s’agit de Matériau de construction commercialisé sous forme de plaques métalliques composées de feuilles d'acier galvanisé à chaud et laminé à froid pour leur donner un profil ondulé, emailées et pré-peinte, y compris les Rondelles Roofing, Clous de Tôle et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Les Spécifications Techniques seront les Suivantes :

►Type : Feuille BAC ALUZINC 0.4 emailées et autoportants ;

►Largeur : 80 Cm ;

►Longueur : 300 Cm .

- Canalisation Horizontale de drainage des Eaux de Pluie en Tôle noire de 1,5 mm d’épaisseur  y compris support en cornière de (40x40x2) mm et tous autres sujétions de fixation et de façonnage.

►Dimensions : Long. 10,00 mt

- Canalisation en Tubes de PVC 110 pour l’Evacuation et la Descente des eaux pluviales de la Toiture répartis sur 2 points d’égouttage. La Désignation comprend également les différents accessoires de raccordement vers la Citerne de récupérations des Eaux de Pluie et tous autres sujétions de fixation et de façonnage.

►Dimensions : Long. 2,60 mt

- I.A – Rénovation de la Toiture de l’Espace Cuisine : Pour l’Espace Cuisine, il est prévu uniquement la rénovation de la surface couvrante de la Toiture (à un -1- Versant) et éventuellement l’ajustage de la Charpente en bois selon les Formes Spécifiques suivantes :

- Démontage et Mise en Décharge de la Surface Couvrante Vétuste (Toit en Tôles Ondulées Ordinaires de 34m2 de surface) y compris l’ajustage éventuel de la Charpente en Bois existante et tous autres sujétions saccage et replis ;

- Couverture (Toiture): Les Eléments Modulaires du Parachèvement Extérieure du Toit (Toiture Extérieure) seront des Tôles BAC aluzinc 0.4 mm emailées et autoportants Ondulées. Il s’agit de Matériau de construction commercialisé sous forme de plaques métalliques composées de feuilles d'acier galvanisé à chaud et laminé à froid pour leur donner un profil ondulé, emailées et pré-peinte, y compris les Rondelles Roofing, Clous de Tôle et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Les Spécifications Techniques seront les Suivantes :

►Type : Feuille BAC ALUZINC 0.4 emailées et autoportants ;

►Largeur : 80 Cm ;

►Longueur : 300 Cm .

- Canalisation Horizontale de drainage des Eaux de Pluie en PVC de 90 mm à poser inférieurement de la Toiture et collectant les eaux de pluies vers les descendantes d’évacuation. La Désignation comprend également les différents accessoires de raccordement et autres sujétions de fixation et de façonnage.

►Dimensions : Long. 6,00 mt

- Canalisation en Tubes de PVC 110 pour l’Evacuation et la Descente des eaux pluviales de la Toiture répartis sur 1 point d’égouttage. La Désignation comprend également les différents accessoires de raccordement vers la Citerne de récupérations des Eaux de Pluie et tous autres sujétions de fixation et de façonnage.

►Dimensions : Long. 3,00 mt

- IV.A – Rénovation de la Toiture des Services Sanitaires : Pour les Installations Sanitaires, il est prévu uniquement la rénovation de la surface couvrante de la Toiture (à un -1- Versant) et éventuellement l’ajustage de la Charpente en bois selon les Formes Spécifiques suivantes :

- Démontage et Mise en Décharge de la Surface Couvrante Vétuste (Toit en Tôles Ondulées Ordinaires de 4m2 de surface) y compris l’ajustage éventuel de la Charpente en Bois existante et tous autres sujétions saccage et replis ;

- Couverture (Toiture): Les Eléments Modulaires du Parachèvement Extérieure du Toit (Toiture Extérieure) seront des Tôles BAC aluzinc 0.4 mm emailées et autoportants Ondulées. Il s’agit de Matériau de construction commercialisé sous forme de plaques métalliques composées de feuilles d'acier galvanisé à chaud et laminé à froid pour leur donner un profil ondulé, emailées et pré-peinte, y compris les Rondelles Roofing, Clous de Tôle et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Les Spécifications Techniques seront les Suivantes :

►Type : Feuille BAC ALUZINC 0.4 emailées et autoportants ;

►Largeur : 80 Cm ;

►Longueur : 300 Cm .

2.2.5          Travaux d’Electricité :

Obligations du titulaire du marché : L’entrepreneur remet au Maître d’œuvre, avant le début des travaux, un plan et/ou Schéma unifilaire pour approbation. Il assure le service complet, la vérification, le réglage de l’installation, l’entretien de tous les appareils pendant la période de la mise en marche et durant la période d’essai préalablement à la réception provisoire pour l’obtention d’une installation complète, conformément aux normes en vigueur. L’entrepreneur assure enfin l’entretien de l’installation dans des conditions telles qu’elle puisse être reprise par l’utilisateur en bon état de conservation à l’expiration de la durée de la période de garantie.

L’entrepreneur s’assurera spécialement de :

- la Tension de Distribution ;

- le Calibrage des fils et câbles conducteurs ;

L’entrepreneur remet à la fin des Travaux, un plan de l’installation telle qu’il l’a réalisée.

Pour l’électrification des Ouvrages dont dans l’objet de ce marché, l’Installation électrique prévoit l’aménagement d’un système fonctionnant avec l’énergie du réseau public, à savoir :

- Connexion au Branchement de la Concession 128 FGHI au Réseau de Distribution d'électricité SNEL Sa y compris compteur et protection du réseau et tous autres sujétions de fixation et de façonnage.

- Fourniture, pose et mise en Service d’un circuit électrique protégé dans une gaine (PVC 5/8) et incrusté dans le mur, avec fil de 1 x 2,5 mm2 pour les prises et 1x1,5 mm2 pour le point lumineux (éclairage) couleur bleu, rouge, noir, marron et vert/jaune. L’entreprise présentera le fil approprié pour une installation à énergie solaire. ;

- Pose des Prises, interrupteurs et des points lumineux économique dans chaque pièce conformément au schéma unifilaire à proposer par l’entrepreneur et suivant le plan architectural du projet ;

- Le circuit d’éclairage peut fonctionner en 12 voltes, et les prises seront alimentées à partir d’un convertisseur fournissant 220 voltes ;

La Désignation vise essentiellement à assurer :

- La Conception, au préalable, du Schéma Unifilaire d’Ensable ;

- La Fourniture et Pose du câblage d’alimentation en énergie des toutes les sources ;

- La Fourniture et Pose des Commandes et Protections Electriques : Tableau Divisionnaire de 12CC 22 Départs/Circuits/Modules équipé des disjoncteurs et autres protection automatique pour chaque circuit ; Coffret de manœuvre de 125 A ; Répartition/Sectionneur de circuit 125A ; Disjoncteurs compact Tetra-Polaire 4P 125A ; Disjoncteurs G4 63A, G1 32A, G1 32A, G1 20A, G1 16A .

- La Fourniture et Pose des Points Lumineux Etanche à l’Extérieur des Ouvrages : Fourniture et Pose Point Lumineux en Jeux Complet de Réglettes au Néon (Doubles) hermétiques, LED consommation réduite, 40 Watt, pour éclairage Extérieure conformes aux Normes UNI-EN  , y compris toutes sujétions de fixation et de façonnage et la filerie et tubage y relatif. Pour Eclairage Intérieure ou Extérieure.

- La Fourniture et Pose des Boites de Dérivation et d’Encastrement ;

- La Fourniture et Pose des différentes Prises électriques (Semples et Doubles) ;

L’installation électrique sera encastrée dans les tubages en pvc ainsi que les prises et interrupteurs. Tous les appareils électriques utilisés seront du type International et garantie par l’entrepreneur, les marques ci-après ou similaires seront recommandées (SCHNEIDER, MERLIN GERIN, KLOCNER, …).

- Intensité nominale et sections des conducteurs :

- Circuit d’éclairage 6 A

- Circuit prise de courant 15 A

- Autres circuits : déterminé pour chaque cas séparément.

La distribution s’effectue par câbles en cuivre de types normalisés, isolés au polychlorure de vinyle (P.V.C) ou V.O.B. à un, à deux ou à trois conducteurs.

Les sections utilisées dans l’installation sont de 1,5 ; 2,5 ; 4 et 6 mm², ces dernières réservées aux prises force c’est-à-dire :

- Conducteurs de 1,5 mm² : pour l’éclairage, sonnerie

- Conducteurs de 2,5 mm² : pour les prises de courant

- Conducteurs de 6 mm² : pour les circuits à grande puissance

- Conducteurs de 7 mm² et 16 mm² : pour la prise et circuit de terre.

- Tubages et Filerie : Le tracé des canalisations sans tubes sera établi de manière à éviter que ces tubes ne forment des cuvettes de condensation de l’humidité.

- Raccordement des appareils :

- Raccordement des interrupteurs : Les conducteurs seront coupés à dimension en laissant ± 10 cm de réserve de fil. Le raccordement éventuel de conducteurs à l'arrière des interrupteurs se fait à l'aide de bornes de connexion ou de bornes parallèles. Les fils seront tordus dans le sens des aiguilles d'une montre et vissés la borne de connexion. Les conducteurs seront raccordés aux bornes de l'appareil en amenant l'isolant contre la borne. En cas de montage multiple, l’Installateur veillera à bien aligner (horizontalement ou verticalement) les différents appareils.

- Raccordement des prises de courant de 16 et 32A. : La boîte d'encastrement sera fonction de d'installation, elle peut être un modèle apparent, encastré ou semi - étanche. La capacité de raccordement des bornes sera au maximum de 10 mm2. La procédure est similaire à celle suivie pour les interrupteurs. L’installateur évitera de poser trois fils dans une même borne contre le risque d’un mauvais contact.

- Raccordement des points d’éclairage : L’installateur raccordera les extrémités des conducteurs prévus pour le socket de lampe aux bornes d'une barrette de connexion ; le luminaire même sera monté plus tard. Une réserve de câble d’environ 15cm de moue sera prévue. Lors du montage d'un socket de lampe, le conducteur neutre est raccordé au contact périphérique. L’isolation du conducteur arrive jusqu'à la borne. Le conducteur de protection ne doit pas être raccordé, les appareils ayant une isolation classe Il (double isolation, isolation renforcée).

- Raccordement du coffret divisionnaire : Les conducteurs parvenant dans le coffret de distribution auront essentiellement la même couleur :

Bleu (conducteur de neutre - N, si présent) ;

Rouge (fil de phase - L1, L2, L3 ou R, S, T) ;

Vert/Jaune (conducteur de terre)

C'est pourquoi il vaudra mieux regrouper les fils de réseau d'un même circuit pour éviter l'interversion de deux fils de même couleur. Une telle interversion pourra en effet entraîner des accidents.

- Interrupteurs : Dans les murs, les interrupteurs encastrés seront placés dans des boites isolantes à 120 cm du sol. Pour ceux d’entre eux placés à côté d’une porte l’axe vertical de la boîte isolante se trouvera à 20 cm du bord du mur. Les appareils d’éclairage placés seront commandés par les interrupteurs si les différents interrupteurs sont placés sur un même alignement vertical. Ils sont du type à encastrer et de forme carrée en matière synthétique et/ou polymérique.

- Prise de Courant : Le plan des travaux et la description de l’installation électrique indiquent l’emplacement proposées par l’entrepreneur, indiqueront l’emplacement des prises de courant. Dans les murs, les prises seront placées parfaitement d’aplomb à une hauteur de 30 cm du pavement. Les prises de courant seront encastrées comme les canalisations auxquelles elles seront raccordées, dans les pièces et endroits reprises à l’article « interrupteur ». Prise avec terre : prise de courant bipolaire d’une intensité nominale de 15A, avec prise de terre à broche.

- Eclairage : Tous les appareils d’éclairage sont fournis et placés entièrement équipés y compris lampes économiques. D’une manière générale, les luminaires ont des caractéristiques correspondant aux nécessités de leur utilisation particulière, étanche à l’extérieur et dans les locaux mouillés. L’emplacement des points lumineux est celui indiqué aux plans et description de l’installation électrique. Si certains emplacements prévus sont jugés peu adéquats par l’installateur, celui-ci le signalera au superviseur des travaux qui indiquera sur place le nouvel emplacement où précisera celui-ci. L’entrepreneur devra avant tout installation présenter le plan d’électricité de ce dernier pour approbation.

- Raccords de conducteurs aux tableaux ou appareils : Le raccordement des fils et câbles aux tableaux et appareils est effectué au moyen des dispositifs assurant en permanence un contact parfait.

Le prestataire est obligé de présenter les échantillons matériels à l’appréciation et l’approbation préalable de l’Ingénieur de BGF/GIZ ainsi que du maître d’ouvrage délégué avant de procéder à l’achat et fourniture au chantier;

CONTROLE :

- Vérifications et essais – L’entrepreneur devra procéder aux opérations de démontage et remontage nécessaires pour l’exécution de ces contrôles. Il fournira en outre tous les appareils nécessaires à l’exécution de ces mesures et contrôles. Au cas où ces vérifications ne seraient pas satisfaisantes, l’entrepreneur devra immédiatement et à ses frais procéder à la remise en état des installations. L’entrepreneur est tenu de procéder aux vérifications et essais suivants :

- Mesures des prises de terre ;

- Mesures d’isolement des installations qui seront effectuées entre conducteurs et par rapport à la terre. Cette valeur devra être au moins de 500 000 ohms ;

- Mesures d’équilibrage de l’installation ;

- Contrôle du calibre des dispositifs de protection ;

- Essais de fonctionnement des disjoncteurs différentiels.

CHOIX DU MATERIEL :

Tout matériel faisant l'objet de normes UTE devra être conforme à celles-ci:

« Lorsque pour un matériel déterminé, les normes prévoient l'attribution de la marque nationale de conformité aux normes NF USE ou de la marque de qualité USE, il ne devra être utilisé que du matériel revêtu de cette marque. Dans le cas où les normes ne prévoient pas de marque en conformité aux normes ci-avant, la qualité de ce matériel devra être garantie par la présentation d'un procès-verbal de conformité délivré par un organisme habilité lorsqu'il n'existe aucune norme concernant le matériel, celui-ci devra présenter toutes les garanties de solidité, de durée d'isolement et de bon fonctionnement désirables. Il devra notamment répondre aux règlements ou spécifications techniques générales ou fondamentales concernant l'usage auquel il est destiné ».

- Protection contre les contacts directs : Celle-ci sera principalement assurée par l'isolation des parties-actives et l'installation du matériel non protégé dans des coffrets, armoires, ou locaux uniquement destinés au service électrique ;

- Protection contre les contacts indirects : Cette protection interdira qu'une tension de contact établi à la suite d'un défaut d'isolement puisse se maintenir à des valeurs supérieures aux tableaux 41A et 41B de la NF C 15100 schéma TT. Il est donc adopté la mesure B1 du chapitre VI de cette norme relative à la mise à la terre des masses métalliques. L'interconnexion des masses est réalisée en reliant toutes les masses métalliques des appareils alimentés par une armoire donnée et en reliant toutes les armoires au circuit général de terre.

- Protections contre les effets thermiques en service normal : Ces mesures protégeront les personnes contre les risques de brûlure et les installations contre les risques d'incendie. Elles seront assurées par le choix convenable des matériaux ainsi que le calcul des installations en tenant compte des influences externes auxquelles sont soumis les équipements.

- Protection contre les surcharges :  Elles seront assurées par des dispositifs à maximum de courant dont le courant de non fonctionnement sera toujours inférieur à l'intensité admissible de la canalisation, corrigée des facteurs de dépréciation dus aux conditions de pose et d'environnement.

- Protection contre les courts circuits : Dans tous les cas, le temps de déclenchement devra être inférieur à la limite de contrainte thermique du câble ; le courant de court-circuit du point le plus éloigné devra être supérieur au courant de déclenchement du dispositif de protection ; le courant de court-circuit à l'emplacement de la protection devra être inférieur au pouvoir de coupure du dispositif protecteur.

- Sélectivité des protections : Lorsque plusieurs dispositifs de protection sont placés en série, leurs caractéristiques devront être choisies de façon à n'éliminer que la partie d'installation dans laquelle se trouve le défaut.

MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Installation : Les installations électriques doivent être conformes aux normes exigées par la société distributrice de l’énergie électrique. L’installation doit satisfaire aux conditions ci-après :

- Fonctionnement correct ;

- Absence des risques ;

- Protection contre les agents extérieurs ;

- Facilité d’exploitation ;

- Facilité d’entretien ;

- Facilité de dépannage ;

- Facilité d’extension et de remaniement ;

- Économie d’exploitation.

Tableau de distribution du courant : L’installation est divisée en plusieurs circuits afin de limiter les conséquences résultant d’un défaut survenant sur un circuit. A l’origine de chaque circuit il y a un appareil de protection contre la surintensité. Le tableau comportera :

- un disjoncteur général ;

- des fusibles automatiques correspondant aux différents circuits ;

- une barre de mise à la terre ;

- L'ensemble de ces protections devra être établi par des dispositifs ampérométriques et non chronométriques.

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIEL :

Le matériel électrique sera choisi en fonction des conditions de pose et des influences externes auxquelles sont soumises les installations.

Protection contre la présence d'eau : L'eau n'étant pas présente dans tous les locaux, les appareils à l'intérieur des bâtiments dans les pièces humides seront simplement protégés contre les aspersions d'eau, soit un IP x 3 x. Les appareils à l'extérieur des bâtiments seront protégés contre les chutes de pluie, soit un IP x 5 x.

Tableau suivant fournit les indications pour le Matériel Electrique :

| ITM | Désignation | Localisation / Quantité |
| --- | --- | --- |
| a. | Fourniture et Pose Point Lumineux en Jeux Complet de Tube Lamineux ou Réglette au Néon , LED avec consommation réduite, 40 Watt, pour éclairage Intérieure conformes aux Normes UNI-EN , y compris toutes sujétions de fixation, de façonnage, la filerie le et tubage y relatif. Pour Eclairage Intérieure. | - À Installer en n.4 Unités dans l’Espace Cuisine. - À Installer en n.1 Unité dans le Dépôt en Servitude a la Cuisine. - À Installer en n.1 Unité dans le Sanitaires (Toilettes) |
| b. | Fourniture et Pose Point Lumineux en Jeux Complet de Réglettes au Néon (Doubles) hermétiques, LED consommation réduite, 40 Watt, pour éclairage Extérieure conformes aux Normes UNI-EN , y compris toutes sujétions de fixation, de façonnage, la filerie et le tubage y relatif. Pour Eclairage Extérieure. | - À Installer en n.2 Unités Extérieurement de l’Espace Cuisine. |
| c. | Fourniture et Pose Interrupteur Bipolare va et viens (Schéma Sch. 6) y compris filerie et tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. Pour Allumage Intérieure. | - À Installer en n.2 Unités dans l’Espace Cuisine. |
| d. | Fourniture et Pose Interrupteur Bipolare SC2 hermétique étanche (Schéma Sch.2) conforme au Norme NF C 15-100 y compris filerie et tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. Pour Allumage Extérieure. | - À Installer en n.2 Unités Extérieurement de l’Espace Cuisine. |
| e. | Fourniture et Pose Interrupteur Monopolare SC1 (Schéma Sch.1) conforme au Norme NF C 15-100 y compris filerie et tubage et tous sujétions de fixation et de façonnage. Pour Allumage Intérieure. | - À Installer en n.1 Unité dans le Dépôt en Servitude a la Cuisine. - À Installer en n.1 Unité dans les Sanitaires (Toilettes) |
| f. | Fourniture et pose Prise avec Terre Monophasé, 16 A / 220V / 50 Hz conforme au Norme NF C 15-100 y compris le tubage, la filerie et les accessoires de fixation et de façonnage. | - À Installer en n.2 Unités dans l’Espace Cuisine. . |
| g. | Fourniture et pose Prise double avec Terre Bipolaire, 32 A / 220V / 50 Hz conforme au Norme NF C 15-100 y compris le tubage, la filerie et les accessoires de fixation et de façonnage. | - À Installer en n.6 Unités dans l’Espace Cuisine. - À Installer en n.1 Unité dans le Dépôt en Servitude a la Cuisine. - À Installer en n.1 Unité dans les Sanitaires (Toilettes) |
| i. | Fourniture et pose Prise pour Hotte d'Aspiration Cuisine, 32 A conforme au Norme NF C 15-100 y compris le tubage, la filerie et les accessoires de fixation et de façonnage. | - À Installer en n.2 Unités dans l’Espace Cuisine. |
| l. | Fourniture et pose de Prise tétrapolaire 3P+N+T , 50 A 125/250 volts, 4 fils, conforme au Norme NF C 15-100 y compris le tubage, la filerie et les accessoires de fixation et de façonnage. | - À Installer en n.4 Unités dans l’Espace Cuisine. |

- Protection contre les chocs mécaniques : Cette protection devra être adaptée à chaque cas particulier mais sera scindée malgré tout en deux grandes classes :

- Matériel inaccessible (luminaire sous plafond) : Ce matériel n'aura besoin d'aucune protection spéciale et possédera un indice de protection 3 (IP x 3) .

- Matériel accessible : Dans certains locaux, les activités pourront imposer un matériel possédant un indice de protection 6 (IP x 6). Cet indice pourra toutefois être réduit si le matériel se trouve protégé par d’autres moyens mécaniques ou s'il est implanté dans des zones de circulation réduit.

- Obligations Préalables : L'entreprise adjudicataire se mettra en rapport avec les services publics ou privés intéressés afin d'obtenir tous les renseignements et accords utiles à l'exécution des travaux. Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des ingénieurs, des inspecteurs et des agents des services compétents. Il devra fournir tous les documents et toutes les pièces justificatives qui lui seront demandées et devra accomplir toutes les démarches nécessaires pour obtenir les accords et autorisations indispensables à l'exécution des travaux.

- L'entreprise adjudicataire devra présenter avant le début des travaux un échantillonnage complet du matériel qu'il utilisera pour réaliser l'installation. Cet échantillonnage devra rester sur le chantier jusqu'à la fin des travaux et sera entreposé dans un local de chantier réservé à cet effet.

- La fourniture de l'entreprise adjudicataire comprendra l'ensemble de matériaux et appareillages nécessaires à la réalisation complète, en ordre de marche des travaux désignés et décrits dans le présent descriptif.

- Sont notamment inclus, la fourniture de tous les éléments de l'installation, le transport jusqu'au chantier, les mises en place, les réglages et la mise au point de tous les organes et appareils nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, les vérifications et les essais préalables à la réception, l'entretien gratuit de l'installation durant la période de garantie, la fourniture des plans de l’installation conforme à la réalisation avec plan de passage des câbles.

- L'entreprise adjudicataire sera tenu de vérifier les caractéristiques, dimensionnements et quantitatifs fournis par le Maître d'Oeuvre dans le cadre du présent dossier. En cas d'erreur, d'omission ou de doute il en référa immédiatement à celui-ci.

- L'entreprise adjudicataire s'engage à fournir une installation conforme aux spécifications du présent document et en parfait état de fonctionnement. Il ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du dossier pour refuser de fournir ou de monter un appareil, un câble ou un dispositif dont l’absence mettrait en cause la sécurité ou le bon fonctionnement de l'installation en partie ou en totalité.

- Il lui appartient d'apprécier en cours de son étude d'exécution les difficultés de réalisation pouvant survenir.

Des Prescriptions particulaires seront prise pour la Fourniture et Pose de l’Installation de Terre et pour la Protection contre la Foudre.Inizio modulo

Titres des Normes Electriques de Référence :

CEI 64-8/V3- Installations Electriques Domestiques. NF C 61-314 : Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 6 A / 250 V et 16 A / 250 V ; NF C 17-200 : Installations d'éclairage extérieur ; NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension ; NF C 13-100 : Postes de livraison ; NF C 13-200 : Installations électriques à haute tension ; NF C 14-100 : Installations de branchement (basse tension). NF C 20-010 : Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes ; NF C 20-030 : règles de sécurité relatives à la protection contre les chocs électriques NF C 71-008 : baladeuses

CEI 64-12 – Installation de Terre dans les Edifices Résidentielles

CEI 64-17 – Installations Electriques dans les Chantiers

CEI 64-8 – Installations Electriques a Tension Normale inférieure à 1000 V

CEI 81-10 (CEI EN 62305) – Protection contre la Foudre

Energie Electrique – Nouvelle Règlement CEI 0-21

ISO/TS 12720:2014 - Développement durable dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil -- Lignes directrices pour l'application des principes généraux de développement durable ISO 15392:2008 - Développement durable dans la construction -- Principes généraux ISO 15928:2015 - Constructions d'habitation -- Description des performances

2.2.6         Climatisation  :

Fourniture et Pose des Climatiseurs Split Air Conditionner 12.000 BTU/h 1.5 CV, complets de Compresseur (Fan) Extérieure y compris tous les, y compris de Disjoncteur, Télécommande, Câblage Electrique, Tuyauterie, Goulottes, Vis, Chevilles, Rondelles, Boulons et tous autres Accessoires pour la Pose et la Mise Ouvre ;

- n.2 Split Air Conditionner 12.000 BTU/h 1.5 CV, complets de Compresseur (Fan) Extérieure, Type : Mono-split, Série : Easy Smart, Modes : Froid, Chaud, Déshumidificateur, Raccordements liquides : 0.5 - 12.7, Gaz fluorés : Oui, Puissance nominale : 3.5 kW, Mode d'installation : Externe, Gaz réfrigérant : R32, Kw froid : 3.5 kW, Kw chaud : 3.5 kW, Filtre à air : Filtre antibactérien. La Désignation comprend la Fourniture des Disjoncteur, Télécommande, Câblage Electrique, Tuyauterie, Goulottes, Vis, Chevilles, Rondelles, Boulons et tous autres Accessoires pour la Pose et la Mise Ouvre. Conformité aux Normes UNI-EN exigé.

- Mise Œuvre : n.2 Unités de Re-conditionnateurs de la Température à placer intérieurement de l’Espace Cuisine.

- L’Unité de Climatisation à 12000 BTU/h, devra prévoir : Inverter A++ R32, puissance de refroidissement de 3,5 kW et de chauffage de 3,5 kW, gaz réfrigérant R32 respectueux de l'environnement, Filtre anti-poussière, charbon actif, non-argent, filtre à catéchine, bactérie acaro et or argent Les nageoires bleues offrent une résistance à la corrosion et améliorent la durabilité des tubes en cuivre à rainure intérieure AC pour un rendement énergétique élevé, y compris toutes sujétions de fixation et de façonnage. Conformes aux Normes UNI-EN exigé.

2.2.7          Travaux de Plomberie :

La Fourniture et l’assemblage de Matériaux, Matériels et Accessoires de Plomberie devra être conforme aux Normes Locales du Secteur, en accords aux Prescriptions Internationales CEI et ISO et avec une Origine Certifiée par le label de Qualité CE. La Pose et les Essayes seront effectués selon la Règle de l’Art et en Concerts avec les Normes Internationales du Secteur : CEI , EN , Eurocodes et ISO .

Pour tous autres détails, précisassions et/ou approfondissements, faire Référence au Bordereau Descriptif et Quantitatif et aux Plans de Détails en Annexe.

Titres des Normes Hydrauliques et Sanitaires de Référence :

Nouvelles Edition Règlement EN 806-4

UNI 9182/2010 – Installation pour Adduction et la Distribution d’Eau Froide et Chaude

ISO/TS 12720:2014 - Développement durable dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil -- Lignes directrices pour l'application des principes généraux de développement durable ISO 15392:2008 - Développement durable dans la construction -- Principes généraux ISO 15928:2015 - Constructions d'habitation -- Description des performances

- Assainissement - L’attributaire doit fournir les installations complètes, en ordre de marche et établies conformément aux règles de l’art et aux règlements en vigueur, à savoir :

- la fourniture de tous les appareils en état de marche, y compris leurs accessoires ;

- les scellements et les fixations de tous les appareils ;

- les fournitures et la pose de fourreaux de protection des tuyauteries dans les traversées de maçonnerie, ou éventuellement du béton ;

- la peinture antirouille de toutes les parties métalliques non galvanisées ;

- la fourniture, la mise en place et le raccordement des siphons de sol destinés à recueillir les eaux de lavage ou de vidange dans les blocs sanitaires  et dans les autres locaux ;les liaisons équipotentielles des canalisations.

- L’Alimentation en Eau : Les Désignations objet de ce DATO comprennent la fourniture et la pose des tuyauteries d’alimentation et leurs accessoires nécessaires au branchement particulier des appareils (Lave-mains, Cuves Sanitaire – WC, chasses, robinet de service, etc). Le système d’approvisionnement/alimentation en eau prévue pour les Ouvrages en projet compte sur la Connexion et Branchement en Adduction depuis le tuyau principal de distribution publique d'eau en DN50 PN16 déjà disponible pour les autres Structures opérationnelles dans la Parcelle (Rif. Bâtiment 128 FGHI) .

Le Système d’Adduction et Evacuation de l’Espace de Restauration BGF sera donc, composée par :

- Connexion et Branchement en Adduction depuis le tuyau principal de distribution publique d'eau en DN50 PN16 déjà disponible dans la Parcelle ;

- Raccordement Extérieure au Bâtiment 128 FGHI par tuyauterie d’adduction en PPR 3/4 PN 16 ; La tuyauterie d’adduction est en tuyau PVC pression PN10.

- Fourniture et pose Tuyauterie PPR 3/4 PN16 pour Alimentation/Adduction des différents points d'eau y compris tous autres différents accessoires de raccordement, fixation et de façonnage :

- n.2 Robinet Puisage pour Plonge x 2 Bacs intérieurement à la Cuisine ;

- n.4 Robinet Puisage pour x 4 Eviers en Béton extérieurement à la Cuisine ;

- n.1 Robinet Puisage pour Lave-mains dans les Sanitaires ;

- n.1 Robinet Puisage pour Colonne de douche dans les Sanitaires ;

- n.1 Connexion à la Couve de Toilette ;

- Tuyauterie d'évacuation en PVC 63 PN8 pour écoulement des eaux vers le réseau d’égouttage y compris tous sujétions de raccordement, fixation et de façonnage

- Tous les accessoires seront fournis et posés là où ils sont prévus. La pente minimale est de 1/100.

- Appareils Sanitaires et Accessoires :

- Fourniture, Installation et Mise en service Plonge Professionnel en inox avec 2 Bacs et égouttoir à gauche, Cuve et surface d'égouttage en acier inoxydable AISI304 (épaisseur 1,0 mm),. Structure composee par Pieds et étagère intermédiaire en acier chromé-nickelé, AISI 201 (épaisseur 0,8 mm) ; Pour Aménagement Espace Cuisine .

- Fourniture, Pose et Mise en Service Cuve Sanitaire (WC) composé par un Abattant WC, Cuvette Toilette de 40x70 cm, Lunette WC Universelle avec Frein de Chute, Matériau :Céramique Épaissi d'Urée-formaldéhyde, Dégagement Rapide à un Bouton et Charnière Réglable, Cuvette WC en Forme de O y compris toutes sujétions de fixation et de façonnage. Pour Rénovation des Sanitaires ;

- Fourniture, Pose et Mise en Service Lave-Main Céramique Blanche, Robinet Froide à Gauche, Chrome, Ensemble Complet, à poser dans les Dégagements du Bloc Toilette - 37.5 x 18 x 9.5 cm, en Céramique Durable, y compris toutes sujétions de fixation et de façonnage. Pour Rénovation des Sanitaires ;

- Fourniture et Pose Receveur ou Plat de Douche Céramique Antidérapant encastrée avec Epaisseur / Hauteur de 4 cm .  Conformation carré avec 80 cm Long.. x  80 cm de Large, Diamètre de la Bonde 90 mm y compris la Colonne de Douche équipée en Inox . Pour Rénovation des Sanitaires ;

- Aménagement Extérieure x 4 Eviers en Béton (Lavabos) : Fourniture et Mise en œuvre (Fo&Po) de n.4 Eviers de Lavage Extérieures en Béton légèrement armé (B2  300 - CLA) dosé avec Classe de Résistance à 250-300 kg/m3 minimum  y compris le Mélange du Conglomérat, Coffrage et le Ferraillage (Ø8)  : Ciment Gris (CPA 45 ou CPJ 45) , Caillasse (8/15) , Sable Fleuve, Coffrage, Barres de Fers et tous autres sujétions de fixation et de façonnage.

Dimensions : 4 x (Long. 1,0 mt x Larg. 0,70 mt / H. 0,60 mt avec épaisseur des Parois 0,1 m) = 4 x 0,2 m3

La désignation comprend également les poteaux ou pieds en maçonnerie ordinaire (Briques) pour une hauteur de 0,4 mt, la finition au mortier de ciment (enduisage) et le soubassement de fondation

- Réseau d’Evacuation d’eau : L’Aménagement d’un système d’evacuation ordinaire composée par plusieurs lignes de Refoulement et/ou décharge permettra la gestion durable des dèches liquides de l’Espace Restauration BGF. Les décharges seront réalisées en tuyaux PVC de la catégorie 4 UPVC. Les diamètres à utiliser sont :

- Ø 63 pour lavabos, Cuve Sanitaires (WC), siphon de sol.

- Ø 110 pour Cuve Sanitaires (WC), les descentes et l’aération des puits ou fosse.

Les décharges et les canalisations extérieures sont à réaliser au strict respect des installations existantes. Tous les accessoires prévus doivent être fournis et posés là où ils sont indiqués.

- Eaux usées : Les eaux usées sont collectées par l’ensemble des ouvrages nécessaires à l’achèvement et à leur évacuation. Les travaux comprennent toutes les canalisations intérieures et extérieures aux Ouvrages y compris les regards. Les travaux prévus sont exécutés dans les règles de l’art et avec soin. Les raccords et branchement doivent être esthétiques.

- Eaux vannes : Les Eaux de chute de W.C sont collectées vers le Réseau d’Egouttage par des Canalisation en pvc 110 mm. Les tuyaux employés doivent être de bonne qualité, sans fêlure ni collerette cassée. Lors de la pose, tout le soin apporté pour éviter les contrepentes. Le garnissage des joints se fait au moyen d’une colle appropriée. Les tuyaux reposent sur une couche de sable la pente est comprise entre 2 et 3 cm par mètre. Aucun joint ne peut se trouver dans l’épaisseur des murs traversés par les canalisations. Le collier est placé en bout amont. Les canalisations ne peuvent être recouvertes avant l’autorisation expresse du Maitre d’œuvre. Après prise complète des joints, on procède, en présence du F.D, à la vérification de l’étanchéité des conduites souterraines et des chambres de visite. Pour s’assurer de l’étanchéité, on obstrue à l’aide de tampons, l’extrémité aval de la canalisation et ses bouches siphoïdes, puis on remplit d’eau la conduite et les chambres de visite en prenant soin de surmonter la bouche siphoïde la plus élevée de deux tuyaux supplémentaires, afin que la charge ne soit pas inférieure à deux mètres. On note exactement le niveau dans le tuyau supérieur. Ce niveau doit rester constant pendant deux heures. S’il en est ainsi, les tranchées peuvent être remblayées.

- Eaux Pluviales : L’évacuation des eaux de toiture est assurée par des tuyauteries connectes aux réseau d’Egouttage du Bâtiment Principale 128 FGHI .

- Précautions - Il y a toutefois lieu de rappeler les précautions suivantes :

- Avant la réalisation de l'assemblage dépolir les surfaces destinées à être assemblées à l'aide de toile émeri fine ou de papier de verre fin, essuyer soigneusement les surfaces avec un chiffon propre ;

- Les dégraisser en utilisant le décapant associé à l'adhésif. Après la réalisation de l'assemblage ;

- Éviter de manipuler l'assemblage pendant quelques minutes. Pose des éléments de gouttière (éléments droits et raccords) Le plus grand nombre d'éléments est préparé au sol et la pose est toujours commencée au niveau d'une naissance après avoir repéré l'aplomb de la descente. Cas d'une naissance à dilatation préparer et assembler les longueurs droites de gouttières que la naissance doit recevoir (maxi 12 m), en tenant compte des limites d'enfoncement correspondant à la température ambiante, placer une des lignes d'éléments droits, engager la naissance sur cet élément et la faire coulisser, placer la deuxième ligne d'éléments droits, ramener la naissance à cheval sur les deux éléments de gouttière à l'emplacement prévu lors de la mesure des éléments droits et pour tenir compte de la température ambiante, fixer la naissance. Tuyaux de descente Les tubes utilisés pour la réalisation des descentes doivent être en PVC compact, de DN 90.

- La mise en œuvre et les travaux relatifs à ces tuyaux de descentes doivent être réalisés conformément aux prescriptions du DTU 60.32 "Canalisations en PVC non plastifié – Descentes d'eaux pluviales".

- Egouttage ou siphon de sol : Les siphons de sol avec ouverture de nettoyage. Ils sont en fonte sans défaut pouvant nuire à leur fonctionnement et à leur conservation. Ils sont munis d’une délusion hydraulique de 10 cm minimum. Ils sont pourvus d’une grille en forte de 15 cm x 15 cm. Ils reposent sur une assise en béton.

- Chambre de visite : Les chambres de visite sont conçues et exécutées en fonction de l’usage auquel elles sont destinées et doivent répondre à tous les impératifs inhérents à une utilisation fonctionnelle et parfaite. La fondation est en béton non armé. Son épaisseur est au minimum de 10 cm sous le tuyau du fond en grès d’une ½ section. Les parois sont en maçonnerie ordinaire. Celle-ci est revêtue intérieurement d’un enduit de mortier de 1 cm d’épaisseur lissé à la truelle. La chambre est fermée par un double couvercle en fonte peinte au minium. L’égout public ou le puits perdu est muni d’un disconnecteur ou d’un coupe – air selon les exigences ;

2.2.8     Revêtements - Enduit sur Parois :

Toutes les façades Muraies des Ouvrages objet du présent DTAO reçoivent un revêtement mural en enduit au mortier de ciment dosé à 300-350 kg/m3. (À appliquer sur les Façades des murs intérieur uniquement).

Enduits (Crépissage) au Mortier de Ciment CEM I 42,5 - ciment Portland à 95% minimum de Clinker , chaux aérienne hydratée doivent être calciques (CL) ou dolomitique (DL) et sable de rivière 0-2 granulométrie comprise entre 0,08 mm et 2 mm y compris le Gobetis (Accroche) , le Dressage, la Finition et tous autres sujétions de fixation et de façonnage.

- Enduits ordinaires : Les enduits seront réalisés en deux couches successives dont l’épaisseur totale est deux centimètres (0,02 m) pour les enduits intérieurs et deux centimètres et demie (0,025 m) pour les enduits extérieurs :

- La première couche appelée gobetis aura pour but de ragréer la surface à enduire. Le mortier sera projeté violemment à la truelle ; irrégulière et rugueuse, avec un mortier pauvre en sable fin, projetée mécaniquement ou à la truelle et dressée à la règle pour épaisseur comprise entre 5 et 10mm ;

- La deuxième couche constituera l’enduit proprement dit, le mortier gâché serré sera lancé avec force à la truelle, refoulé à la taloche et dressé régulièrement.

Le mortier M300 de 10mm appliquée après un délai de 2 jours au moins après le gobetis, assurera l'imperméabilisation. Elle sera projetée et serrée à la truelle, dressée à la règle et un talochage puissant donnera la planéité. La finition sera faite, entre la fin de l'essorage et le début de la prise, avec un talochage feutré. Pour toutes les autres nouvelles surfaces de maçonneries ou béton, parois intérieures des façades et cloisons, parement extérieur des bétons, il sera appliqué une couche de mortier M400 de 15 mm d'épaisseur. Le mortier sera jeté à la truelle par bandes de 20 cm environ, dressé à la règle, puis soigneusement raccordées et lissées par talochage.

Avant qu’une couche soit complètement sèche, elle sera recouverte avec la suivante.

- La dernière sera lissée à la taloche bois ou plastique.

Lorsque le mortier aura rejeté son eau et pris une certaine consistance, le lissage sera renouvelé à plusieurs reprises, sans mouiller la surface jusqu’à ce que le retrait dû à la dessiccation ne donne plus lieu à aucune gerçure. Après l’achèvement, l’enduit devra être homogène, d’aspect régulier, sans gerçures ni soufflures.

- Etanchéité – Parements : Les opérations tendant à assurer l’étanchéité des ouvrages, soit à l’intérieur des cuves, soit en surfaces extérieures, seront basées sur l’emploi de produits soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre. La mise en œuvre de ces produits devra être effectuée conformément aux directives du fabricant, s’ils doivent être incorporés au béton, ou bien si leur action est complexe ou leur application délicate. S’il s’agit d’un procédé n’utilisant qu’un produit d’usage courant, l’origine du matériau, son épaisseur et le mode d’application seront soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre. L’exécution devra être effectuée conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur.

2.2.9         Revêtements : Carrelage Sol et Faïences

Le Carrelage doit être de 1ère qualité dont l’échantillon sera présenté à l’ingénieur MP/GIZ pour approbation avant l’approvisionnement de toute la fourniture objet du marché. L’entreprise devra concevoir, avant la pause, un plan de calepinage. La désignation comprend également les plaintes de 10cm de hauteur.

Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé : un produit coloré dans la masse, fabriqué à base d’argile avec un ajout de composants minéraux tels que la silice, le quartz ou le feldspath qui permettent sa vitrification.  Suivant la finition et la Destination d’Usage des Pièces à Plaquer, n.4 différents Typologies des Carreaux à Mettre en Place sont disponibles. La Désignation comprend également les plinthes murales et toutes sujétions de fixation et de façonnage.

Pour ce qui Concerne les Revêtements Intérieures, le Carrelage de sol et les Faïences exhiberons un « Entretien Facile au quotidien, une Résistance, une Hygiène Optimale » a tous les Pièces des Ouvrages en Projet.

La Typologie de Carrelage adopté est au Grès Cérame Pressé non émaillé : un produit coloré dans la masse, Fabriqué à base d’argile avec un ajout de composants minéraux tels que la silice, le quartz ou le feldspath qui permettent sa vitrification. Celle-ci est réalisée par cuisson à une température de 1300°, une étape qui lui confère une résistance exceptionnelle. C’est un matériau Imperméable, avec une Très Faible Porosité, sans traitement, qui permet une pose dans toutes les pièces.

Les Revêtements Murales sont en Faïences céramique émaillée de dimension 20 x 30 cm. Le prestataire est obligé de présenter les échantillons des carreaux et faïences à l’appréciation et l’approbation préalable de l’Ingénieur de la GIZ avant de procéder à l’achat et fourniture de toute la quantité au chantier.

Suivant la finition choisie et la Destination d’Usage des Pièces à Plaquer, on aura trois différents Typologies des Carreaux à Mettre en Place :

| Destination d’Usage | Dimensions | Typologie et Style |
| --- | --- | --- |
| « Inspiration Mosaïque » - À poser pour Aménagement Cantine Découverte (71,00 m2) ; - À poser pour Aménagement Cantine Couverte des Services Sanitaires (55,00 m2) ; - À poser pour PASSAGE en connexion vers la CUISINE (9,0 m2) ; | Dimensions des Carreaux en Grés Cérame Antidérapant (60 x 60) cm . Surface Tot. : 135 m2 | Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé antidérapant « Inspiration Mosaïque » dim. (0,60 x 0,60) m, coloré dans la masse, Fabriqué à base d’argile avec un ajout de composants minéraux tels que la silice, le quartz ou le feldspath qui permettent sa vitrification. Pour une utilisation en extérieur (dans la Circulation/Couloir Extérieure), les propriétés antidérapantes des carreaux recommandés sont au minimum R10. |
| « Inspiration Pierre » - À poser pour Rénovation des Services Sanitaires (4,00 m2) ; - À poser pour Aménagement de l’Espace Cuisine (31,00 m2) ; - À poser pour Rénovation Dépôt en Servitude (3,60 m2) ; | Dimensions des Carreaux en Grés Cérame (0,40 x 0,40) m Surface Tot. : 38,6 m2 | Carrelage au Grès Cérame Pressé non émaillé « Inspiration Pierre » Imitant la pierre de Bourgogne, le granit ou encore le marbre. Avec des bords irréguliers, des effets naturels et irréguliers grâce à une grande diversité de décors, votre sol intérieur sera bluffant d’authenticité avec l’atout d’une pose simplifié. |
| Faïences « Inspiration Classique » - À poser pour Rénovation des Services Sanitaires (14,00 m2) ; - À poser pour Aménagement de l’Espace Cuisine (1,80 m2) ; - À poser pour Aménagement de l’Eviers en Béton (4,10 m2) ; | Dimensions des Carreaux en Grés Cérame Emaille (0,15 x 0,30) m Surface Tot. : 19,9 m2 | Faïences pour les Toilettes au Grès Cérame Pressé émaillé « Inspiration Classique » avec une Tonalite Claire et Translucide que dérive de l’application d’un Revêtement Emailles aptes adaptes aux milieux humides. |
| Surface Totale du Carrelage | 193,5 m2 |  |

NB : Dans le Cadre de l’Aménagement Cantine Découverte, le Reprofilage, Remise en Forme et Comptage de la surface partiellement dégradée du prolongement du soubassement en Béton existante, sur une Surface Exclusive de 30,00 m2 , est également prévu .

Mise en Ouvre : En Référence au Calepinage, la pose décalée ou « à joints contrariés » sera adoptée. En fonction du sens de pose, droit ou diagonale, chaque ligne est décalée vis-à-vis de l’autre, à 1/3 de l’angle du carreau de la ligne précédente pour ne pas rompre l’équilibre. Pour la Pose, serais adoptée un Mortier de Sable et Ciment Blanc, avec colle adjuvant. Le dosage de chape pour carrelage sera à 150 kg/m3. Dans la pratique, cela implique l’emploi de : 150 kg de ciment, 1 m3 de sable, 10 à 15 litres d’eau pour 150 litres de mortier et colle adjuvant.

Tous les Matériaux Utilisées seront conformes aux Normes Internationales en Termes de « Résistance au Passage, Résistance à la Rayure, Résistance à la Glissance » :   norme PEI , UPEC , MAOS, d’après la norme européenne NF EN ISO 10654-7.

2.2.10         Travaux de Menuiserie, Huisserie (Portes et Fenêtres) :

Les Fournitures de quincaillerie et de verrous (Ouvertures, dont Portes et Fenêtres) seront d’un label de bonne qualité et de marque certifiée. La provenance des matériaux destinés aux ouvrages devra être soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre. Un échantillon de chaque modèle à poser sera soumis à l’appréciation et l’approbation préalable de l’Ingénieur de la GIZ . Lors du Démarrage des Travaux, une liste devra lui être remise. Elle précisera le fournisseur ou l'usine d'origine. Les tubes, profilés, tôle, larges plats, étriers, boulons, accessoires, ..., seront en Aluminium. L’exécution de ces travaux ne peut avoir lieu qu’après approbation des plans d’exécution et présentation d’échantillons en vraie grandeur de chacun des ouvrages complets en ordre de fonctionnement. La menuiserie métallique autre que le métal à fournir aura subi en atelier, avant montage, deux couches de peintures antirouille. Après la pose des Ouvrantes, les joints avec la maçonnerie seront correctement ajustés moyennant la pose de mortier de ciment.  Les verres à vitre ont une épaisseur compatible à leur maître couple. Les quincailleries et serrureries sont comprises dans le prix proposé par l’entrepreneur. Les serrures et poignées de portes, sont des serrures à larder ou à mortaiser. Elles sont entièrement noyées dans les supports des portes. Des serrures en applique ou entaillées peuvent être utilisées pour les toilettes extérieures. Les ferrures de rotation consistent principalement en paumelles métalliques, dont les lames de grande longueur sont percées chacune de quatre trous pour vis, pour assurer une bonne liaison avec le métal. Chaque ouvrant de porte est fixé avec 3 paumelles robuste, résistant aux mouvements, sans bruit gênant. Les entailles nécessaires auront la profondeur voulue, pour ne pas altérer la force du métal. Elles présenteront les dimensions précises de la serrure en largeur et en longueur et seront exécutées de façon que la quincaillerie affleure exactement le montant. Chaque serrure comportera trois clefs à fournir par l’entreprise. De toutes les clefs livrées, aucune ne doit pouvoir ouvrir une porte que celle pour laquelle elle est destinée. Le Tableau suivant fournit les indications pour les Huisseries et/ou Ouvertures :

| ITM | Désignation | Localisation | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Fourniture et pose Porte en tubes métalliques durables de première choix (Larg. 0,90 × H. 2,10), à semple ouvrant semi-vitrée (Vitres Translucides, de 5 mm d’épaisseur) y compris Antivol Métallique en tube 30x30 monté sur châssis, la serrure à cylindre de premier choix, jeux complets d’accessoires (manches, clés, ect.) et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. La Désignation comprend également la peinture antirouille, la peinture de finition en émail et toutes travaux de maçonnerie (Linteau en Béton, blocs, ciment, sable, ect.) éventuels et nécessaires à la mise en forme et au façonnage de l’ouverture. Dimensions – (Larg. 90 x H. 210) cm ; | - À poser pour Implémentation de l’Accessibilité de l’Espace Cuisine | 1 |
| b. | Fourniture et pose Porte avec encadrement en tubes métalliques durables de première choix (Larg. 0,90 × H. 2,10), épaisseur du Panneau Plat (Tôle) 3 mm, à Simple ouvrant y compris, la serrure à cylindre de premier choix, jeux complets d’accessoires (manches, clés, ect.) et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. La peinture antirouille, la peinture de finition en émail et toutes travaux de maçonnerie (blocs, ciment, sable, ect.) éventuels et nécessaires à la mise en forme et au façonnage des ouvertures, sont également inclus . La Désignation comprend également le Démontage et mise à décharge de la Porte Vétuste. Dimensions – (Larg. 90 x H. 210) cm ; | - À poser pour Implémentation de l’Accessibilité des Services Sanitaires | 1 |

2.2.11       Travaux de Peinture :

L’intérieur de chaque Ouvrage objet du présent marché, reçois la peinture sur toutes les surfaces murales internes, externes et le plafond sous-dalle là où applicable.

- Obligations du titulaire du marché : Le titulaire du marché a l’obligation de mener jusqu’au bout l’ensemble de ces travaux en procédant au masticage et peinture des murs, sous plafond et menuiseries. L’ensemble de la mise en peinture sera exécuté conformément aux règles de l’art en vigueur et aux prescriptions des fabricants des produits employés, sans pouvoir à ce point de vue considérer comme limitatives pour ces fournitures et leur mise en œuvre les indications contenues dans le présent document. Les pièces en métaux ferreux susceptibles de rouille sont soigneusement débarrassées de toute trace de rouille ou de peinture antérieure avant toute autre application.

- Masticage : Le mastic avec ponçage est appliqué sur murs, conformément aux règles de l’art et aux prescriptions du fabricant la préférence du mastique national est recommandée.

- Peinture à huile (émail) et vernis : Ce travail est à exécuter sur toutes les menuiseries métalliques en fer tandis que les menuiseries en bois seront vernies. Toutes les peintures à huile et le vernis seront appliqués sur des surfaces parfaitement et préalablement nettoyées, sèches. La teinte à appliquer, pour la peinture à huile sera déterminée par le Fonctionnaire Dirigeant BGF/GIZ. Les murs seront peints en émail jusqu’à 1,50m de hauteur. Cette peinture email sera du type semi mat. Sur les surfaces métalliques, il est prévu une couche de fond au minium de plomb (antirouille) appliquée en atelier. Lorsque le fer est métallisé ou galvanisé, on emploie le chromate de zinc. Le support doit être débarrassé de toute trace de rouille, de graisse ou de calamine. Application de deux couches intermédiaires à l’huile et d’une couche de finition.

- Teintes et ton : Pour le choix de la nuance, l’Entreprise présente la carte de ses teintes courantes. Il échantillonne les teintes cassées jusqu’à la complète satisfaction du Maître de l’ouvrage représenté par l’ingénieur de BGF/GIZ et du bénéficiaire. La mise au point de la nuance se fait exclusivement par le mélange des peintures préparées de même marque et portant la marque.

- Nettoyage : A la fin des travaux, l’Entrepreneur est tenu de faire disparaître toutes les tâches de peinture sur les verres à vitre, le sol et sur l’ensemble du chantier.

- Mise en Œuvre : Les travaux ne doivent être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. L’application des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées ne doit être effectuée que dans des conditions climatiques et hydrométriques prescrites dans les documents techniques contractuels. Les peintures et vernis doivent être, avant et en cours d’emploi, maintenus en état de parfaite homogénéité par brassage, et éventuellement tamisage. Les peintures doivent pouvoir être appliquées, soit au rouleau, soit au pistolet, soit à la brosse. Le choix de l’outil incombe à l’Entrepreneur (sauf spécification en cours de description) en fonction de la nature et de l’état de surface des matériaux et des possibilités de chantier. Toutefois, toutes les couches d’impression ou de fond sont toujours appliquées à la brosse. Les travaux seront exécutés pour les produits désignés par leur marque selon les instructions du fabricant qui devront être précisées dans les notices ou sur les étiquettes. Le prix forfaitaire doit toujours englober les opérations suivantes contribuant au travail fini :

- Les opérations préparatoires faites en fonction du degré de finition l’ensemble des couches, la fourniture et la mise en œuvre des produits, matériaux, outil échafaudages, les raccords après jeux des menuiseries, les raccords aux plinthes après pose des sols, les raccords après les nettoyages, les raccords après les essais en cours de travaux et à la réception, la protection, par tous moyens appropriés, des surfaces qui peuvent être attaquées ou rechampissages soignés nécessaires.

- Reconnaissance des Subjectiles : Les surfaces devant recevoir l’application des couches de peinture sont examinées attentivement par le Maître d’Œuvre, en présence des Entrepreneurs. Cette reconnaissance des différents subjectiles sera entreprise avant tout commencement d’exécution des travaux de peinture, et l’Entrepreneur doit, éventuellement, formuler les réserves qu’il considère comme indispensables à la bonne réalisation de ces ouvrages, faute de quoi, il sera responsable de la tenue de ses matériaux ou de la mauvaise finition des surfaces peintes. Ces réserves doivent être présentées par écrit au Maître d’Œuvre qui décide en dernier ressort, des responsabilités respectives des entreprises.

- L’Entrepreneur du lot peinture ne pourra, par la suite, formuler aucune réserve quant à la bonne tenue ou à l’aspect défectueux de ses ouvrages du fait des subjectiles mis en œuvre. Les défauts, tels que fissures, dénivellations, faux aplomb, enduits grillés, plâtres morts, etc.. sont refaits ou rectifiés suivant la nature de la malfaçon, soit par l’Entrepreneur responsable, soit par le peintre.

- Dans tous les cas, ces frais de réfection incombent à l’Entrepreneur défaillant.

- Dans le cas où les travaux de réfection sont effectués par le peintre, le montant de ces travaux est établi conjointement entre les entreprises intéressées et fait l’objet d’un compte inter-entreprises.

- En cas de désaccord, il sera requis l’arbitrage du Maître d’Ouvrage.

- Par le fait de soumissionner, les entreprises déclarent s’en remettre à sa décision.

- Le montant des frais découlant des malfaçons est alors déduit du compte de l’entreprise défaillante.

- Garantie : L’entreprise est tenue de décaper et de refaire à ses frais tout ouvrage ou partie d’ouvrage qui présenterait dans un délai de deux mois prenant cours à l’achèvement effectif des travaux de peinture l’un des défauts suivants : cloques, écaillage ou pelage, fissuration jusqu’au support, altération prononcée de la teinte. Il en est de même pour les peintures qui présentent avant la fin du troisième mois de leur mise en œuvre, un degré appréciable de farinage.

- Fourniture, Pose en Mise en Forme :

- Badigeonnage par chaulage des murs et plafond y compris la préparation des murs par ponçage, masticage, la pose de la couche de latex et tous autres sujétions de fixation et de façonnage ;

►A appliquer sur la Totalité des Murs et les Façades Internes et Externes ;

- Peinture en Waterproof (ou résistante aux intempéries)  sur Murs Extérieurs des Sanitaires  y compris la préparation des murs par ponçage, pose de la couche de latex et tous autres sujétions de fixation et de façonnage. Peinture Minérale à Base de Silicate (ou similaire) sur Murs Intérieurs des Sanitaires y compris la préparation des murs par ponçage, masticage, la pose de la couche de latex et tous autres sujétions de fixation et de façonnage.

►A appliquer sur la Totalité des Murs et les Façades Internes des Ouvrages ;

- Peinture Acrylique satiné lessivable « Brillante » pour usage Extérieure, finition A, compris toutes préparations des supports (grattage des supports existants, masticage, ect.) et tous autres sujétions de fixation et de façonnage.

► A appliquer sur la Totalité des Murs et les Façades Externes des Ouvrages

2.3       Prescriptions et Spécifications Techniques pour Equipement de l’Espace

Cuisine en Meubles et Appareils Electroménagers Professionnels :

Les Fournitures pour l’Equipement de l’Espace Cuisine (Meubles et Appareils Electroménagers) seront d’un label de bonne qualité et de marque certifiée. La provenance des matériaux devra être soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre. Un échantillon de chaque modèle à poser sera soumis à l’appréciation et l’approbation préalable de l’Ingénieur de la GIZ . Lors du Démarrage des Travaux, une liste devra lui être remise. Elle précisera le fournisseur ou l'usine d'origine.

2.3.1         Meubles de Cuisine en BOIS ou Similaires (80 Kg pN) :

- Fourniture, Installation et Mise en service Armoire de Rangement à 6 Etages/Tablettes avec Porte Battante, Fabriqué en Panneau de Composite contreplaqué et/ou Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) de 18 mm d'épaisseur enveloppé dans une finition en mélamine très durable. La Désignation comprends également les Charnières à clipser , le poignet et tous autres sujétions de fixation et façonnage .

►Dimensions : (Larg. : 60 x Prof. : 60) cm  / H. : 160 cm

►@ des Etages : (40 x 40 x 20 x 20 x20 x 20) cm

- Fourniture, Installation et Mise en service Îlot de Cuisine ou Armoire polyvalente pour stockage des Appareils Electroménagers avec plan de Travail supérieur construit en panneaux de mélamine et/ou  de fibres à densité moyenne (MDF); Façonné inférieurement d’une première rangé a trois (3) tiroirs et d’une deuxième rangé en trois (3) compartiments avec portes battantes et de trois (3) compartiments internes . Les portes équipées de poignées encastrées en aluminium et de charnières solides . La Désignation comprends également tous autres sujétions de fixation et façonnage .

►Dimensions - (Larg.: 150 x Prof.: 90) cm  / H. : 90 cm

►@ des Etages -  3x (40 x 20 x 20 x 20 ) cm

- Fourniture, Installation et Mise en service Meuble Haut (Suspendu) à installer supérieurement l’Îlot Polyvalente (Ref. ITM , V.A.2.1)  fabriqué en panneaux de mélamine et/ou Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF). Façonné d’un grand placard de 100 cm de largeur et un petit placard de 50 cm, équipés chacun d’une étagère pour offrir 2 niveaux de rangement et de deux portes avec poignées encastrées en aluminium et de charnières solides. La Désignation comprend également tous autres sujétions de façonnage et fixation aux Murs.

►Dimensions - (Larg.: 150 x Prof. : 40) cm  / H. : 60 cm

►@ des Etages : 2 x (30 x 30 ) cm

- Fourniture, Installation et Mise en service Petit Îlot de Cuisine ou Armoire polyvalente pour stockage des Appareils Electroménagers avec plan de Travail supérieur construit en panneaux de mélamine et/ou de fibres à densité moyenne (MDF); Façonné inférieurement d’une première rangé a Deux (2) tiroirs et d’une deuxième rangé en Deux (2) compartiments avec portes battantes et de trois (3) compartiments internes . Les portes équipées de poignées encastrées en aluminium et de charnières solides. La Désignation comprend également tous autres sujétions de fixation et façonnage.

►Dimensions - (Larg.: 60 x Prof.: 70) cm  / H. : 90 cm

►@ des Etages -  2x (40 x 20 x 20 x 20 ) cm

- Fourniture, Installation et Mise en service Petit Meuble Haut (Suspendu) à installer supérieurement l'Îlot Polyvalente petit (Ref. ITM , V.A.3.1)  fabriqué en panneaux de mélamine et/ou Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF). Façonné d’un grand placard de 60 cm de largeur, équipé d’une étagère pour offrir 2 niveaux de rangement et de d'une porte avec poigné encastré en aluminium et de charnières solides. La Désignation comprend également tous autres sujétions de façonnage et fixation aux Murs.

►Dimensions - (Larg.: 60 x Prof. : 40) cm  / H. : 60 cm

►@ des Etages : (30 x 30 ) cm

- Fourniture, Installation et Mise en service Armoire de Rangement Grande avec portes coulissantes, fabriqué en Panneau de Composite contreplaqué et/ou Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) de 18 mm d'épaisseur enveloppé dans une finition en mélamine très durable. L’Armoire se compose de deux Placards : de 40 cm et 30 cm de largeur. Chaque compartiment est équipé de 4 étagères pour offrir 5 niveaux de rangement et des deux portes coulissantes avec poignées encastrées en aluminium.  La Désignation comprend également les Rails coulissantes et tous autres sujétions de fixation et façonnage.

►Dimensions - (Larg.: 150 x Prof. : 70) cm  / Hauteur : 180 cm

►@ des Etages : (40 x 40 x 40 x 30 x 30) cm

2.3.2         Meubles de Cuisine en INOX (100 - 150 Kg pN) :

- Fourniture, pose et Mise en Service Table de Travail avec Dosseret et Armoire de Rangement Inferieure en Acier inoxydable 18/10 - AISI 304  . Armoire Inferieure avec Portes Coulissantes Suspendues à Simple Paroi, Tablette Intermédiaire Fixe et Pieds Réglables y compris tous autres sujétions de fixation et façonnage.

►Dimensions - (Larg. : 1.600 x Prof. : 700  / H. : 800)  mm

- Fourniture, Installation et Mise en service Etagère de Rangement Professionnel à 7 Etages et 6 Tablettes, construit entièrement en Acier Inoxydable INOX AISI 304 , 200 kg de Portée y compris tous autres sujétions de fixation et façonnage .

►Dimensions - (Larg. : 600 x Prof. : 700) mm / H. : 1.600 mm

►@ des Etages : (400 x 400 x 200 x 200 x 200 x 200) mm

- Fourniture, Montage et Mise en service Table de Travail Insonorisé et renforcé en Acier Inoxy-dable INOX AISI 430, muni de tablette inférieure renforcée.   Structure Soudée, Vérins en inox réglables et poids complétif de 40 Kg. La Désignation comprend également tous autres sujétions de fixation et façonnage.

►Dimensions – 2 x (Larg.: 1.200 x Prof. : 700) mm / H. : 900 mm

- Fourniture, Installation et Mise en service Chariot mobile en Acier Inoxydable INOX AISI 201, épaisseur 1 mm , muni de deux poignées opposées en inox pour pousser ou tirer le chariot, 4 roulettes charge lourde, dont 2 avec frein et Butoir de protection à chaque pied . La désignation comprend également la fourniture de trois (3) plateaux à rebord antichute en inox AISI 430, épaisseur 0,8 mm et tous autres sujétions de fixation et façonnage. Charge maximale supportée : 60 kg (20 kg par étagère) et Poids compressif du Chariot de 16 kg .

►Dimensions - (Larg. : 700 x Prof. : 550) mm / H. : 800 mm

2.3.3         Appareils et Equipements Electroménagers Professionnels :

- Fourniture, Installation et Mise en service Cuisinière en acier inoxydable alimenté a gaz par un compartiment pour Bouteille de Butane/Propane (GPL) avec piano de cuisson en cinq (5) foyers-Brûleurs.

    - Table de cuisson équipé par 5 feux à gaz en fonte nickelée, Plaques de cuisson en fonte émaillée (Foyers gauche : AV -/3 _ AR -/1,75 ; Foyers droit: AV -/1 _ AR -/1,75 ; Foyer central: Triple couronne 3,8 kW) , Allumage électrique et Injecteurs équipées pour le gaz butane/propane sécurisées par thermocouple .

    - Four à gaz de 66 Litres de Volume avec puissance du Gril a 2000 W, deux Portes vitrées et allumage Electrique. Coffret de rangement chauffe-plat cuisson a Convection naturelle.

    - Compartiment de rangement pour bouteille de gaz Butane/Propane (GPL) de 15-20 Kg entièrement en Inox de 35 cm de largeur, équipée par Injecteurs à gaz butane/propane sécurisé par thermocouple.  La désignation comprend également la fourniture et Pose de la Bouteille de Gaz de Butane/Propane (GPL) de 15-20 Kg, le Kit de Raccordement et Protection et tous autres sujétions de fixation et façonnage.

►Dimensions - (Larg. : 900 x Prof. : 600  / H. : 950)  mm .

- Fourniture, pose et Mise en Service Hotte d'aspiration murale droite inox AISI 304 sans réduction sans variateur de vitesse avec alimentation a 220 V. Moteur de 550 Watts avec deux (2) filtres inox labyrinthe anti-feux pour un Débit d’aspiration de 3.800 m3/h et Réduction à la sortie de 30 Φ .  La désignation comprend également le Kit de Raccordement au Réseau Electrique, les protections électriques de Stabilisation éventuels, la tuyauterie d’évacuation du fumé  et tous autres sujétions de fixation et façonnage.

►Dimensions – 2 x (Larg. : 1.200 x Prof. : 900  / H. : 500)  mm

- Fourniture, Installation et Mise en service Réfrigérateur Combiné Encastrable d’une Capacité de 400 L (Frigo 300 Lt - congélateur 100 Lt) a Froid Brassé avec contrôle continue de la température et du taux d’humidité. Structure Extérieure et Intérieure en Acier, Inox et Plastique ; Isolation par Mousse de Polyuréthane et Polystyrène Expansé ; Système de Réfrigération du Compresseur, condenseur, évaporateur et Tubes en Cuivre et Aluminium ; Deux Portes en Acier Inox et/ou Métal avec joints de caoutchouc. Bloc d'Alimentation par réseau électrique ; Classification énergétique : F ; Niveau sonore (décibels) : 36 dB.  La désignation comprend également le Kit de Raccordement au Réseau, les protections électriques de Stabilisation éventuels et tous autres sujétions de fixation et façonnage.

►Dimensions - (Larg. : 700 x Prof. : 700  / H. : 1.900)  mm .

- Fourniture, Installation et Mise en service Congélateur d’une Capacité de 300 Lt avec Deux Compartiments de Rangement, Performance de Congélation Avancée et Efficacité Énergétique (Classe A+) . Structure Extérieure et Intérieure en Acier, Inox et Plastique ; Isolation par Mousse de Polyuréthane et Polystyrène Expansé ; Une Portes en Acier Inox et/ou Métal avec joints de caoutchouc. Voltage : 220-240 V ; Fréquence : 50Hz ; Puissance (W) : 128 , Réfrigérant : R600a ; et Classe Climatique : T .  La désignation comprend également le Kit de Raccordement au Réseau Electrique, les protections électriques de stabilisation éventuelles et tous autres sujétions de fixation et façonnage.

►Dimensions - (Larg. : 1.100 x Prof. : 600 / H. : 900)  mm .

- Fourniture, Installation et Mise en service Plonge Professionnel en inox avec 2 Bacs et égouttoir à gauche, Cuve et surface d'égouttage en acier inoxydable AISI304 (épaisseur 1,0 mm),. Structure composee par Pieds et étagère intermédiaire en acier chromé-nickelé, AISI 201 (épaisseur 0,8 mm), Coins arrondis, construction stable. Deux (2) cuves insonorisée située à gauche avec surface d'égouttage à droit, Habillage sur trois côtés, Rebord 3D (hauteur 100 mm, épaisseur 20 mm). Plan de Travail Équipée d’un bord anti-éclaboussures, Surface d'égouttage nervurée, Trou pré-percé pour le robinet (Ø 32 mm, centré derrière la cuve). La Structure Porteuse composée par Pieds en Tubes carrés (38 x 38 mm) avec assises réglables en plastique (-5 à +15 mm), Hauteur sous meuble de 150 mm. Inférieurement au plan de travail un Étagère Intermédiaire et un  Étagère de base robuste sont également envisagées.  La désignation comprends également le Kit de Raccordement en adduction / Evacuation au Réseau, le Siphon, le Bouchon d’évacuation et tube de trop-plein et tous autres sujétion de fixation et façonnage .

►Dimensions - (Larg. : 1.800 x Prof. : 700  / H. : 850)  mm .

►Dimensions Bac - 2x (L. : 500 x Prof. : 500  / H. : 250)  mm .

2.3.4         Equipements Divers :

- Fourniture, Pose et mise en service de Bac a Poubelle C240 de 240 litres de déchets en polyéthylène à haute densité. Le conteneur, à chargement arrière, conçus avec un souci minutieux de l'ergonomie et de l'esthétique de tous leurs éléments. Contenance : 240 litres de déchets ; Charge nominale : 96 kg ; 2 roues diamètre 20 cm conçues pour éviter l'adhérence des saletés et faciliter le nettoyage . La désignation comprend également tous autres sujétions de fixation et façonnage.

Fourniture, pose et Mise en Service de n.2 Extincteurs à poudre polyvalentes ABC de 6 Kg à pression permanente (n.1 Intérieurement a la cuisine et n.1 Extérieurement) y compris du jeu complet d’accessoires et toutes sujétions de fixation. Corps en tôle acier avec revêtement anticorrosion, capacité d’extinction de 27A, 183B et C qui garantit une efficacité contre les feux de solides, liquides, solides liquéfiables et les gaz. Muni d’un nanomètre, pour vérifier la pression de l’agent propulseur (azote à 20° sous 15bar) à pres-sion permanente, et il est conforme aux normes NF-EN3 et NFS 61-619. Capacité d’extinction : 27A / 183B / C,

Hauteur : 545 mm, Diamètre 160 mm.

Pour tous autres Détails, Précisassions et/ou Approfondissements, faire Référence au Bordereau Descriptif et Quantitatif (Chapitre n.3) et aux Plans de Détails, Tableaux Graphiques (Chapitre n.4) en Annexe.

« Recrutement d’une Entreprise Générale des Travaux

chargée de l’Aménagement de l’Espace Equipé pour la

Restauration du Personnel de la GIZ dans la

Concession UTEX à Kinshasa / CC de Ngaliema »

DOSSIER TECHNIQUE D’APPEL D’OFFRE (DTAO)

3.   Bordereau Descriptif et Quantitatif (BQ)

4.    Plans et Tableaux Graphiques

4.1   Plan de Masse

4.2   Plan de Situation

4.3   Plan d’Implantation

4.4.r   Plan Aménagée de l’Espace Cuisine

4.5.r   Lay – Out du Plan Aménagée de l’Espace Cuisine

4.6.r   Plan de Puissance Electrique de l’Espace Cuisine

4.7   Coupe Y-y de l’Espace Cuisine

4.8   Coupe X-x de l’Espace Cuisine

4.9   Plans et Coupes de la Cantine Couverte